Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Србобран

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Број: 404-30-6/2016-IV

Датум: 13.04.2016. године

21480 Србобран, Трг Слободе 2

Факс: 021/731-079

Email: srbobran_javsluz@eunet.rs

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и указивања  заинтересованих лица на потребу измене конкурсне документације за јавну набавку мале вредности: Набавка Радова на инвестиционом одржавању зграде Скупштине општине, ЈНМВ 10/2016, наручиоца Општинска управа Србобран, Комисија за јавну набавку је припремила

Допуне конкурсне документације ЈН број 10/2016

У јавној набавци мале вредности: Набавка Радова на инвестиционом одржавању зграде Скупштине општине, ЈНМВ 10/2016, врши се допуна  обрасца 2 у  конкурсној  документацији, тако што се у исти уносе количине које су недостајале и то за позиције:

3.2,   3.3  i 4.1. , 4.2., те исти сада гласи:

Комисија за јавне набавке

ОБРАЗАЦ 2

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

за јавну набавку Радова на инвестиционом одржавању зграде Скупштине општине

Образац структуре понуђене цене

|  | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Јед. мере | Коли- чине |  |  | Јединична цена |  | ИЗНОС динара |
| А | ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Рушење преградног зида од опеке и черпића између канцеларије рачуноводства и фотокопирнице. Опеку очистити и сложити, а шут однети на дворишну депонију. Обрачун по м3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 | 5,78 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Вађење столарије, унутрашњих врата између канцеларија са изношењем на дворишну депонију. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ком | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Вађење дотрајалог пода у канцеларијама објекта од итисона, патоса и иверице са подконструкцијом и песком и одношење на дворишну депонију. Након вађења пода и песка испланирати и набити подлогу пре постављања тампона. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 | 75,15 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Демонтажа ламперије и лесонита са зидова и плафона канцеларија. Ламперију и лесонит демонтирати заједно са подконструкцијом и однети на дворишну депонију. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 | 221,58 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Демонтажа и изношење на депонију дотрајалаог пода у канцеларијама од итисона. Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 | 64,75 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Рушење постојећег бетонског пода д=8-10цм са изношењем шута на дворишну депонију. Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 | 23,00 |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Пажљива демонтажа постојећих клинкер подних плочица. Плочице сачувати за поновно постављање након санирања подлоге. Обрачун по м2 . |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Обијање оштећеног влажног малтера са постојећих унутрашњих зидова објекта са одношењем шута на дворишну депонију. Обрачун по м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 | 494,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |
| 2 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ископ земље за темеље новог преградног зида са изношењем шута на дворишну депонију. Обрачун по м3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 | 1,60 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Набавка материјала, разастирање и набијање шљунка испод подне плоче и темеља новог преградног зида у дебљини 10цм. Обрачун по м3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 | 11,20 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Набавка материјала и санација подлоге насипањем песка, нивелисањем и сабијењем у слојевима од 10цм. Обрачун по м3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 | 0,80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |
| 3 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Набавка материјала и зидање преградног зида д=25цм опеком у продужном цементном малтеру размере 1:3:9. Обрачун по м3 уграђеног зида. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 | 4,85 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Набавка материјала и малтерисање унутрашњих зидова продужним малтером у два слоја. Површине очистити, по потреби опрати водом и испрскати цементним млеком. Продужни малтер справити са ситним чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 | 529,50 |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Набавка материјала и израда цементне кошуљице д=5цм од просејаног шљунка и цемента са постављањем шулц мреже. Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 | 139,90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |
| 4 | БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Набавка материјала и бетонирање тракастих темеља набијеним бетоном МБ 25. Темељ је пресека 40*80цм дужине 5м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 1,60 |  |  |  |  |
| 4.2. | Набавка материјала и бетонирање пода канцеларија набијеним бетоном МБ 20 дебљине д=10цм. Завршна обрада је пердашењем. Обрачун по м2 пода. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  | 98,15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |
| 5 | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Машинско пресецање зидова дебљине 30 до 50цм и постављање хидроизолације од слоја кондора IV са потребним зазиђивањем. Обрачун по м1 пресеченог зида. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м1 |  | 78,65 |  |  |  |  |
| 5.2. | Набавка материјала и израда хоризонталне хидроизолације подова од кондора IV. Бетонске површине отпрашити и премазати битулитом, поставити хидроизолацију са потребним преклопима и варовима. Обрачун по м2 постављене хидроизолације. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  | 139,90 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |
| 6 | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Набавка материјала и постављање подне облоге од ламината д=8мм, класе 32. Ламинат поставити преко припремљене подлоге и филца. Поред зидова оставити дилатационе спојнице ширине 10мм преко којих се постављају лајсне које се причвршћују на зид. Сучељавања лајсни геровати. Обрачун по м2 постављеног ламината са угаоним лајснама. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  | 139,90 |  |  |  |  |
| 6.2. | Постављање постојећих клинкер плочица преко припремљење подлоге. Плочице се постављају на цементну кошуљицу, мешавина песка и цемента у размери 3:1. Фугне попунити цементним малтером. Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  | 8,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |
| 7 | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Набавка и уградња унутрашњих једнокрилних врата између канцеларија система "craft master" са равно сеченим крилом. Врата бојити уљаном бојом у белој боји са претходним китовањем и завршним лакирањем. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - дим. 80/205 цм |  | ком |  | 3,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |
| 8 | МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Набавка материјала и глетовање фино малтерисаних зидова глет масом. Површине обрусити, очистити и китовати мања оштећења и пукотине. Глетовати у два слоја. Ставком обухваћена употреба радне скеле. Обрачун по м2 глетованих зидова. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  | 529,50 |  |  |  |  |
| 8.2. | Набавка материјала и бојење глетованих зидова полудисперзивним бојама у тону по избору Инвеститора. Бојење се изводи у два слоја. Обрачун по м2 бојених зидова. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  | 529,50 |  |  |  |  |
| 8.3. | Набавка материјала и бојење врата преко постојеће боје. Пре бојења све површине брусити, очистити и китовати оштећења и пукотине. Превући уљаним китом, брусити и надкитоваи уљаним китом. Бојити уљаном бојом, фино брусити, исправити емајл китом и бојити емајл лаком. Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 |  | 16,00 |  |  |  |  |
| 8.4. | Набавка материјала и бојење радијатора и цеви бојом за метал у белој боји. Радијаторе и цеви пре бојења очистити од старе боје и корозије хемијским или физичким средствима, нанети основну боју и завршну боју за метал отпорну на високе температуре. Обрачун по м2 радијатора и по м1 цеви. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - радијатори |  | м2 |  | 58,80 |  |  |  |  |
|  | - цеви |  | м1 |  | 200,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |
| 9 | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Набавка материјала и постављање спуштеног плафона типа "Амстронг". Подконструкција је од алуминијумских профила а испуна од минералних плоча д=12мм. Преко постојеће међуспратне конструкције поставити грађевинску фолију. Обрачун по м2 плафона. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  | 139,90 |  |  |  |  |
| 9.2. | Утовар шута у возило и одвоз на депонију удаљености до 10 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 22,00 |  |  |  |  |
| 9.3. | Демонтажа постојећих радијатора са изношењем и испирањем. Монтажа радијатора након завшетка грађевинских радова са постављањем нових вентила са термо главом, навијака, озрака и пп славина. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ком |  | 27,00 |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | УКУПНО |  |  |
| Б | ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Јед. мере |  |  | Коли- чине |  | Јединична цена |  | ИЗНОС динара |
| I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Довођење постојеће инсталације у безнапонско стање, демонтирање постојеће опреме која се сортира и предаје Инвеститору. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - разводне табле |  | ком |  | 1 |  |  |  |  |
|  | - светиљке |  | ком |  | 20 |  |  |  |  |
|  | - прикључнице и прекидачи расвете |  | ком |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ | : |  |
| II | РАЗВОДНЕ БАТЕРИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Испорука материјала и израда разводног блока од типског пластифицираног ормана, израђеног од два пута декапираног челичног лима, са заптивним вратима, типском бравом и кључем. На врата се монтирају сигнални и командни уређаји као и натписне плочице. Сву уграђену опрему која је под напоном и која се може дохватити или додирнути обавезно изоловати у циљу заштите од напона додира. РО уградити у зид са израдом у степену заштите ИП 54 са уводом каблова од горе. У РО уградити и према шемама повезати следећу опрему: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 ком. - пласт.орман са двостр. запти.вратима, спољних димензија 60*80*24цм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 ком-нисконапонска теретна склопка еквив.типу LTS80 SMAHN1 A3 Schrack |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - заштитна стујна склопка еквив.типу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 ком.- BCF0 4P 63/0,5 A Schrack |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - гребенаста склопка еквивалентна типу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 ком.- M10H E A1, 1-0-2/1P Schrack |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уградни контактор еквив. типу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 ком.- R25-40 230 SCHRACK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уградни тајмер (или форел) еквив.типу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 ком.- V 97/1 STU, 230V AC Schrack |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - комплет аутоматски осигурачи еквив.типу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 ком.- BMS0 C 6 A Schrack |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 ком.- BMS0 C 10 A Schrack |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 ком.- BMS0 C 16 A Schrack |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 ком.- BR573250 C 25 A 3p Schrack |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 ком.- BR573250 C 32 A 3p Schrack |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - натписне плочице следећег садржаја: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GRO, UPOZORENJE - NAPON OPASAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PO ŽIVOT, TN-C/S, GLAVNI PREKIDAČ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и остали потребни натписи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - водови за шемирање и остали ситан материјал, канали, редне стезаљке и остали ситан материјал. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Све комплет испоручено, монтирано и повезано. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ком |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 2 | Испорука материјала и израда разводног ормана, РО-1, од типског ормана, израђеног од изолационог материјала, са вратима и уградњом у зид. У РО уградити и повезати следеће елементе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - заштитна стујна склопка еквив.типу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 ком.- BCF0 4P 25/0,3 A Schrack |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - комплет аутоматски осигурачи еквив.типу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 ком.- BMS0 C 10 A Schrack |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - водови за шемирање и остали ситан материјал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Све комплет испоручено, монтирано и повезано. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ком |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Испорука материјала и израда разводног ормана, РО-2, од типског ормана, израђеног од изолационог материјала, са вратима и уградњом у зид. У РО уградити и повезати следеће елементе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - заштитна стујна склопка еквив.типу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 ком.- BCF0 4P 40/0,3 A Schrack |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - комплет аутоматски осигурачи еквив.типу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 ком.- BMS0 C 10 A Schrack |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - водови за шемирање и остали ситан материјал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Све комплет испоручено, монтирано и повезано. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ком |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | РАЗВОДНЕ БАТЕРИЈЕ | : |  |
| III | ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Испорука материјала и израда разгранате инсталације сијаличног места проводником типа N2XH 3 x1,5 mm2 положеним на зид испод малтера. Обрачун по сијаличном месту просечне дужине 12м, комплетно са кутијама и осталим материјалом. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ком |  | 30,00 |  |  |  |  |
| 2 | Испорука материјала и израда разгранате инсталације монофазних прикључница проводником типа N2XH 3x2.5mm2 положеним на зид испод малтера. Обрачун по прикључном месту просечне дужине 8м, комплетно са кутијама и осталим ситним материјалом. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ком |  | 18,00 |  |  |  |  |
| 3 | Испорука материјала и израда разгранате инсталације монофазних прикључних места проводником типа N2XH 3x2.5mm2 положеним на зид испод малтера. Обрачун по прикључном месту просечне дужине 12м, комплетно са кутијама и осталим ситним материјалом. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ком |  | 35,00 |  |  |  |  |
| 4 | Израда удубљења у поду и убацивање ИПФ црева за накнадно увлачење инсталација извода струјних кола или инсталација рачунарске и телефонске инсталације. Обрачун за просечну дужину 3м са остављањем крајева цеви у средини просторије и свођењем на зид на висини 20цм у разводној кутији. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ком |  | 31,00 |  |  |  |  |
| 5 | Испорука и полагање кабла одговарајућег типа на зид испод матера, за напајање РО. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - N2XH-J-Y 5x6 mm2 |  | м1 |  | 40,00 |  |  |  |  |
| 6 | Испорука и монтажа микро прекидача у претходно припремљење ПВЦ монтажне кутије фи 60мм, и то следећих типова: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - обични |  | ком |  | 5,00 |  |  |  |  |
|  | - серијски |  | ком |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | - наизменични |  | ком |  | 6,00 |  |  |  |  |
| 7 | Испорука и монтажа микро шуко прикључница у претходно припремљене ПВЦ монтажне кутије фи 60мм, и то следећих типова: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - монофазна трополна |  | ком |  | 36,00 |  |  |  |  |
|  | - монофазна трополна са поклопцем |  | ком |  | 7,00 |  |  |  |  |
|  | - монофазна модуларна у 5М кутији беле боје са 3 монофазне, телефонским и рачунарским модулом у ПВЦ кућишту |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ком |  | 17,00 |  |  |  |  |
| 8 | Испорука, монтирање и повезивање светиљки, комплетно са потребним прибором и извором светлости. И то светиљке типа: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наградна, флуо са 2x 36W, са сјај.В раст. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - BFN OR 236 VS BUCK |  | ком |  | 16,00 |  |  |  |  |
|  | наградна, флуо са 1x 36W, са сјај.В раст. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - BFN OR 136 VS BUCK |  | ком |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | плафоњера, са флуо компакт 16 W, заптивена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2D CL 16 opal/bela GE |  | ком |  | 6,00 |  |  |  |  |
|  | наградна, против панична 1x8W / 2 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - BPN 108 P BUCK IP 54 |  | ком |  | 6,00 |  |  |  |  |
| 9 | Испорука, монтирање и повезивање клима јединице типа Galanz AUS 9H53 F150L2 или еквивалентна са 9000 BTU, 230V, 50 Hz са сплит системом. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ком |  | 7 |  |  |  |  |
| 10 | Ситан електроинсталатерски материјал и пуштање у рад. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | паушално |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА | : |  |
| IV | ИНСТАЛАЦИЈА СЛАБЕ СТРУЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зидни комуникациони орман 19” висине 9U, димензија 500x600x515 са бравом и кључем |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Орман је опремљен са: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -напојном шином са 7 утичних места и прекидачем |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ком |  | 1 |  |  |  |  |
|  | - пренапонска заштита, |  | ком |  | 1 |  |  |  |  |
|  | - ХСЕ преспојни панел телефонски 8x RJ45 |  | ком |  | 4 |  |  |  |  |
|  | - ХСЕ преспојни панел CAT.6 8x RJ45 |  | ком |  | 6 |  |  |  |  |
|  | -вентилаторскомјединицом ширине 125мм |  | ком |  | 1 |  |  |  |  |
|  | - термостатом и прекидачем on/off |  | ком |  | 1 |  |  |  |  |
|  | -опремом за обележавање и преспајање |  | паусал |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Све комплет испоручено, монтирано и повезано. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ком |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Испорука материјла и полагање пластичних равних цеви делом на зид испод малтера, а депом у ПОК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун комплет са ситним материјалом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ПВЦ цев fi 16 мм |  | м1 |  | 50 |  |  |  |  |
|  | - ПВЦ цев fi 23 мм |  | м1 |  | 250 |  |  |  |  |
|  | - ПВЦ цев fi 29 мм |  | м1 |  | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Испорука и монтажа инсталационих кутија са поклопцем и то: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - fi 55 мм |  | ком |  | 1 |  |  |  |  |
|  | - fi 70 мм |  | ком |  | 14 |  |  |  |  |
|  | - ПВЦ димензија 150 x 150 мм |  | ком |  | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Испорука и полагање кабла одговарајућег типа делом на зид испод малтера у ПВЦ и у ПОК на зид, и то кабал типа: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - J-H(St)H 2x2x0,6 mm |  | м1 |  | 280 |  |  |  |  |
|  | - UTP LSHF-FR 4x2x0,5 mm Cat. 6 |  | м1 |  | 280 |  |  |  |  |
| 5 | Испорука, монтажа и повезивање телекомуникационе прикључнице са RJ-45 прикљ.телефонска, у већ уграђен 3М модул разводне кутије. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ком |  | 3 |  |  |  |  |
| 6 | Испорука, монтажа и повезивање телекомуникационе прикључнице са RJ-45 прикљ.Cat 6, у већ уграђен 3М модул разводне кутије. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ком |  | 6 |  |  |  |  |
| 7 | Испорука, монтажа и повезивање телекомуникационе прикључнице са RJ-45 прикљ.телефонска за монтажу у зид са одговарајућом инсталационом кутијом. ("Panduit" или слично). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ком |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Ситан електроинсталатерски материјал и радови. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | паушал |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИНСТАЛАЦИЈА СЛАБЕ СТРУЈЕ | : |  |
| V | ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мерење отпора уземљења и испитивање изведене инсталације од стране овлаштене организације са издавањем извештаја. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | паушал |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЗАВРШНИ РАДОВИ | : |  |
|  |  |  | Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А |  |  |  |  |  |  |
| I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | РАЗВОДНЕ БАТЕРИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | ИНСТАЛАЦИЈА СЛАБЕ СТРУЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СВЕГА: |  |  |
|  | ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б | ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ПДВ 20% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СВЕГА: |  |  |

датум: ____________________           М.П.

потпис овлашћеног лица                 понуђача/носиоца понуде   ____________________

место: ____________________