КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Oпштинска управа Србобран

Трг Слободе бр. 2 Србобран

Месна заједница Турија

Светог Саве бр. 30 Турија

Јавна набавка у овореном поступку:

Реконструкција водоводне мреже у улицама Светог Саве и Миладина Јоцића у насељу Турија

ЈАВНА НАБАВКА бр. 19/2016

Србобран, 05.10.2016. године

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 19/2016, ев. бр. 404-69-1/2016 од 04.10.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-69-2/2016 од 04.10.2016. године, Комисија за јавну набавку припремила је

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

за јавну набавку у овореном поступку:

Реконструкција водоводне мреже у улицама Светог Саве и Миладина Јоцића у насељу Турија

ЈН бр. 19/2016

САДРЖАЈ:

I Општи подаци о јавној набавци..............................................................................…….3

II Подаци о предмету јавне набавке	…….3

III  Образац структуре цене	…….4

IV Техничка документација и планови	…….4

V Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и Упутство како се доказује испуњеност услова 	5-11

VI  Упутство понуђачима како да сачине понуду	12-23

VII  Образац понуде	24-27

VIII  Споразум чланова групе понуђача о учешћу у заједничкој понуди	28

IX Изјава о кључном техничком особљу	29

X Изјава о независној понуди	30

XI Образац - трошкови припреме понуде	31

XII Образац –Изјава о поштовању услова из чл. 75. став 2	32

XIII Образац –Изјава о расположивости опреме	33

XIV Образац –Списак изведених радова	34

XV Потврда о реализацији уговора …	35

XVI Потврда о обиласку локација.....................................................................................36

XVI Модел уговора …	37-46

XVII  Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова …	46-79

ПП Образац ……………………………………………………………………….…	…80

Укупан број страна	80

Комисија за јавну набавку:

- Гордана Ранков, члан

- Исидора Јанковић, члан

- Ружица Стојановић, члан

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| Подаци о наручиоцу – назив Адреса наручиоца: | Општинска управа Србобран 21480 Србобран , Трг слободе бр. 2. |
| --- | --- |
| Подаци о наручиоцу – назив Адреса наручиоца: | Месна заједница Турија Светог Саве 30, Турија |
| Интернет страница наручиоца | www.srbobran.rs |
| Врста поступка јавне набавке | Јавна набавка радова у отвореном поступку која се спроводи у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке |
| Предмет јавне набавке | Предмет јавне набавке број: ЈНМВ 19/16 су Радови – Реконструкција водоводне мреже у улицама Светог Саве и Миладина Јоцића у насељу Турија |
| Контакт | Гордана Ранков, службеник за јавне набавке електронска адреса:gordana.rankov@srbobran.rs факс: 021/731-079 |

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

| Предмет јавне набавке бр. /2015: | Радови – Реконструкција водоводне мреже у улицама Светог Саве и Миладина Јоцића у насељу Турија |
| --- | --- |
| Партије | Набавка није обликована по партијама |
| Рок за подношење понуда | 07.11.2016. године, до 12:00 часова |
| Назив и ознака из општег речника набавке | 45232151 Радови на обнови водоводне мреже |

III  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

За јавну набавку радова: Реконструкција водоводне мреже  у улицама Светог Саве и Миладина Јоцића у Турији, у отвореном поступку јавне набавке ЈН __/2016, Комисија наручиоца је припремила: XVII  Врста, техничке карактеристике, квалитет и опис услуга, и III Образац структуре цене,  у коме су наведени основни елементи понуђене цене, како јединична, тако и укупна цена, без и са ПДВ, те се сходно одредбама члана 11. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, број 29/13 и 104/13), сматра да је сачињен Образац структуре цене за предметну набавку.

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Извођење радова ће се вршити према:

- Главном пројекту реконструкције водоводне мреже у улицама Бранка Радичевића, Ј.Ј. Змаја, Миладина Јоцића, Вука Караџића, Светог Саве и Николе Тесле (део од Јована Поповића до Миладина Јоцића) у насељу Турија, од маја 2014. године, те у складу са Решењем којим се одобрава извођење радова број 351-41/15-IV-01, издатим од стране Општинске управе Србобран, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине.

Техничка документација се налази у просторијама Општинске управе Србобран, Трг Слободе бр.2, Србобран, и свако заинтересовано лице може извршити увид у пројектну документацију сваког радног дана од 7 до 15 часова. Заинтересована лица су у обавези да благовремено (минимално дан раније) најаве свој долазак (и евентуални обилазак локације на којој ће се изводити радови).

Техничке спецификације предмета набавке су одређене у складу са чланом 70. и 71. Закона о јавним набавкама.

Напомена: Уколико се у техничкој документацији у означавању добара или радова одређене производње, извора или градње наводи одређени робни знак, патент, тип или произвођач, Понуђач може понудити и другу врсту, истих или бољих техничких карактеристика. У случају да понуђач нуди еквивалент за одређене позиције из предмера и предрачуна у обавези је да достави списак позиција који ће садржати све елементе предмера и предрачуна и то: редни број позиције из основног предмера и предрачуна, опис понуђеног еквивалента, јединицу мере, количину, јединичну и укупну цену који се нуди, заједно са техничким спецификацијама (карактеристикама) за сваку позицију како би Комисија могла извршити оцену.

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76.  ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

На основу члана 75. Закона о јавним набавкама, и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова,  позвани понуђач је у обавези да испуњава следеће  услове:

V.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

| 1.Услов | да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар |
| --- | --- |
| Доказ 1. | Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; |
| 2.Услов | да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; |
| Доказ 2. | Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ: потврде надлежног суда односно надлежне полицијске управе, и то Правна лица достављају: - извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законки заступник није осуђиван као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Ако има више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције. Предузетник као понуђач и физичко лице као понуђач доставља: - извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда |
| 3.Услов | да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; |
| Доказ 3. | Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; |
| Доказ 1. – 3. | Испуњеност обавезних услова за учешће од тачке 1. до тачке 3., у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем изјаве (Образац изјаве понуђача дат је у поглављу VI) којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе и оверена печатом. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. |
| 4.Услов | Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). |
| Доказ | Потписан о оверен Oбразац Изјаве понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |

НАПОМЕНА:

Понуђач има обавезу да у понуди јасно наведе да се налази у Регистру понуђача, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. (Изјава на меморандуму понуђача или копија Решења из АПР)

V.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ:

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове зa учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то:

| 1.Услов | Да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно, да у претходне 3 обрачунске године (2013., 2014., 2015.) није пословао са губитком. |
| --- | --- |
| Доказ | Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2013, 2014 и 2015) или биланс стања и биланс успеха за последње три године.Понуђач може доставити копије електронских докумената биланса стања и биланса успеха за 2015. годину који су Агенцији за привредне регистре достављени путем интернета, применом посебног информационог система, и који представљају извештај за статистичке потребе за 2015. годину, а који се сачињавају у складу са Правилником о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских извештаја („Службени гласник РС“ бр. 127/2014) који је ступио на снагу 01.01.2015. године, а примењује се почев од финансијских извештаја састављених на дан 31.12.2014. године. |
| 2.Услов | Доказ да понуђач и сви чланови групе понуђача (уколико се подноси заједничка понуда) нису били неликвидни ни један дан у претходних 36 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. Овај услов важи и за све подизвођаче (уколико се понуда подноси са подизвођачима). |
| Доказ | Потврдa Народне банке Србије да понуђач и чланови групе понуђача нису били неликвидни (блокиран рачун) ни један дан за претходних 36 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. |
| 3.Услов | Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у претходних 8 обрачунских година ( 2008., 2009., 2010., 2011., 2012., 2013.,2014. и 2015.) уговора реализовао најмање 3 (три) уговора о извођењу радова (изградња, реконструкција, санација и сл.) на водоводној мрежи у укупној дужини од најмање 3 км. |
| Доказ | Списак референтних уговора, Потврде наручилаца и референтни уговори о извођењу радова у претходних осам година (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,2014. и 2015). Уз уговор и потврду о изведеним радовима потребно је доставити и окончану ситуацију. |
|  | Напомена: Потврде Наручилаца о реализацији закључених уговора треба да буду дате на обрасцу из конкурсне документације. Понуђач може доставити и потврде које нису на обрасцу из конкурсне документације, уколико садрже исте податке тражене на обрасцу XVI Потврда о реализацији уговора. Референтни уговори и окончане ситуације се достављају у виду фотокопије. |
| 4.Услов | Да располаже довољним кадровским капацитетом: А) да има у радном односу најмање једног грађевинског инжењера са лиценцом одговорног извођача радова (лиценца Инжењерске коморе Србије, тип 413 или 414) који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци, Б) да има најмање 10 запослених лица разних профила (НКВ, ВК, ВКВ, ВСС). |
| Доказ | А1) Обавезно је достављање копије личне лиценце оверене личним печатом и потписане од стране имаоца лиценце и потврде о важности лиценце, издате од Инжењерске коморе Србије која је потребна за наведене радове у понуди (Лиценца грађевинског инжењера за одговорног извођача радова тип 413 или 414). Понуде које не поседују наведену лиценцу неће бити разматране, лиценца мора бити оверена печатом и потписом имаоца лиценце. А2) Доставити уговор о раду лица чије се лиценца прилаже. А3) Образац М-А (Потврда о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање) за најмање 1 грађевинског инжењера чија се лиценца прилаже. А4) Попуњена Изјава о кључном техничком особљу и другим експертима који раде за понуђача, који ће бити одговорни за извршење уговора, као и о лицима одговорним за квалитет изведених радова (лице које ће бити именовано за одговорног извођача радова) – Изјава дата у поглављу IX Б1) Обавештење о поднетој појединачној пореској пријави ППП ПД и Обавештење о успешном пријему пореске пријаве електронским путем издато од стране Министарства финансија, Пореске управе Републике Србије, за месец који претходи месецу у коме је објављен позив за подношење понуде, или касније и Б2) Извод из електронске базе података Пореске управе Републике Србије, ЕБП-ПУРС за месец који претходи месецу у коме је објављен позив за подношење понуде, или касније. Б3) Образац М-А (Потврда о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање) за најмање 10 запослених. |
| 5.Услов | Да располаже довољним техничким капацитетом односно да поседује минимално следећу техничку опрему: - комбинована машина утоваривач - ровокопач -; комада 1. - мини багер; комада 1. - камион кипер носивости мин. 8т; комада 1. |
| Доказ | Доказ да понуђач располаже траженом техничком опремом: а) за средства набављена до 31.12.2015. године – пописна листа или аналитичкa картицa основних средстава, на којима ће маркером бити означена тражена техничка опрема, потписанa од стране овлашћеног лица и оверенa печатом. Пописна листа мора бити са датумом 31.12.2015. године; б) за средства набављена од 1.1.2016. године рачун и отпремницa; в) техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу који у прилогу мора имати последњу пописну листу закуподавца или рачун и отпремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца након 1.1.2016. године на којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или уговором о лизингу. Уз наведено се прилаже Изјава под пуном кривичном и материјалном одговорношћу (на обрасцу из конкурсне документације) да понуђач поседује тражену опрему у исправном стању за све време трајања уговора. |
| 6.Услов | Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције и то: |
| Доказ | 1) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања у висини траженог аванса са ПДВ-ом и са роком важења до коначног извршења посла 2) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 15 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, односно 15% од вредности уговора без ПДВ, у случају из члана 83. став 12. ЗЈН, 3) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешека у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 5 дана дуже од истека гарантног рока, односно 15% од вредности уговора без ПДВ, у случају из члана 83. став 12. ЗЈН, |
| Доказ | 3) Фотокопија обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП образац) Уколико понуду потписује лице које није наведено у ОП обрасцу, доставити одговарајуће овлашћење. |
| Напомена | У случају заједничке понуде - Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке |

Напомена: Подизвођач не може уместо понуђача да испуни додатне услове по питању финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета.

Уколико понуду подноси група понуђача

Понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4), односно све обавезне услове наведене у овом поглављу конкурсне документације (V.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ).

Додатне услове група понуђача испуњава заједно, осим додатног услова из тачке 2. (V.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ), који мора испунити сваки члан групе понуђача.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона.

Подизвођач не може уместо понуђача доказивати да испуњава додатне услове за учешће.

Понуђач, као и сваки понуђач из групе понуђача, осим наведеног, у поступку јавне набавке мора доставити Изјаву, којом потврђује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је нa снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона), на обрасцу Изјаве (дат у поглављу VI).

Доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из члан 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача приликом подношења понуде нису дужни да доставе доказ о испуњености обавезних услова за учешће у поступку набавке из члана 75. став 1. тачка 1) до 4).

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ  одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под пуном кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац ће проверити да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈА

Наручилац ће организовати обилазак локација дана 27.10.2016. године, у 11.00 сати, али само уз претходну пријаву на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, бројем личне карте, од кога је издата и адресом становања). Понуђачи су обавезни да изврше обилазак локације ради подношења понуде што ће се евидентирати од стране Наручиоца на Oбрасцу потврде о обиласку локације . Пријаве за обилазак се достављају факсом на број или на мејл или директно, предајом пријаве на деловодник. Пријаве морају стићи најмање један дан пре рока за обилазак локација. Лицима која не доставе пријаву на меморандуму понуђача неће бити омогућен обилазак локације. Лица која су пријављена за обилазак локација треба да, у заказано време, буду испред ЈКП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“, Србобран, Карађорђева бр. 1.

НАПОМЕНА: Понуда која не садржи потврду о обиласку локације, оверену од стране наручиоца, биће одбијена као неприхватљива.

V.3. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Наручилац не даје средства финансијског обезбеђења за плаћање у уговореном року.

Понуђачу ЈЕ дозвољено да захтева аванс у износу до 30% укупне вредности уговора.

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са  подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави  писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција - оригинал, које морају бити неопозиве, без права на приговор, безусловне и плативе на први позив и то:

а) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса  у висини траженог  аванса  са ПДВ и са роком важења до коначног извршења посла  и

б)  Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора  без ПДВ  и са роком важења најмање  15  дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, односно 15% од вредности уговора без ПДВ, у случају из члана 83. став 12. ЗЈН

ц)  Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора  без ПДВ  и са роком важења најмање  5  дана дуже од истека гарантног рока, односно 15% од вредности уговора без ПДВ, у случају из члана 83. став 12. ЗЈН

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да достави Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и банкарску гаранцију за добро извршење посла у року од 15  дана од дана закључења уговора, а банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у року од 10 дана од примопредаје радова.

VI   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА

САЧИНЕ ПОНУДУ

Рок за доставу понуде је 07.11.2016. године до 12,00 часова без обзира на начин доставе понуде.

Отварање понуда ће се вршити 07.11.2016. године у 12.30 часова у просторијама наручиоца: Општинска управа Србобран, Трг слободе бр. 2.

1.  Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуда мора бити на српском језику.

- Начин на који понуда мора бити сачињена:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општинска управа Србобран, Трг слободе бр. 2, 21480 Србобран, са назнаком:

,,Понуда за јавну набавку у отвореном поступку: Реконструкција водоводне мреже  у улицама Светог Саве и Миладина Јоцића у насељу Турија, ЈН број 19/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 07.11.2016. године до 12.00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему, наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуде које наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно које су примљене по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се неблаговременим и исте ће се, по окончању поступка отварања понуда, као неблаговремене вратити неотворене понуђачу, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуда се саставља тако да понуђач уписује податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације и прилаже доказе наведене у Конкурсној документацији.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуда је потпуна уколико је у целости у складу са обрасцем понуде и садржи све ставке предвиђене у истом.

Понуду и све прилоге потписује искључиво овлашћено лице.

Понуђач је у обавези да комплетан садржај понуде преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде – Понуда треба да буде повезана траком (јемствеником) у целину и запечаћена.

Понуда мора бити јасна и недвосмислена.

Понуду са попуњеним јединичним ценама - понуђач треба читко да попуни штампаним словима, потпише и овери печатом.

Није дозвољено вршити прекуцавање понуде од стране Понуђача, вршење преправки или дописивање текста, свака евентуална промена јединичне цене (исправка штампарске грешке) и то за сваку позицију посебно мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом Понуђача.

Благовременом понудом се сматра понуда која је примљена од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Одговарајућом понудом се сматра понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

Прихватљивом понудом се сматра понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права Наручиоца или обавезе Понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

1.  Доказе о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке и

2.  Попуњене, потписане и оверене печатом понуђача обрасце и табеле, предвиђене Конкурсном документацијом, и то:

| 1. | попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде са понуђеном укупном ценом без ПДВ и са ПДВ |
| --- | --- |
| 2. | попуњен, печатом оверен и потписан Образац - Изјава о кључном техничком особљу |
| 3. | попуњен, печатом оверен и потписан Образац - Изјава о расположивости опреме |
| 4. | Споразум чланова групе понуђача о учешћу у заједничкој понуди - уколико понуду подноси група понуђача; |
| 5. | попуњен, печатом оверен и потписан Образац –Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2 |
| 6. | попуњен, печатом оверен и потписан Модел уговора |
| 7. | попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о независној понуди (за све учеснике у поступку набавке, подизвођаче, учеснике у заједничкој понуди – уколико их има) |
| 8. | Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција: за повраћај авансног плаћања, за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року. |
| 9. | ОП образац |
| 10 | попуњен, печатом оверен и потписан Динамички план |
| 11. | попуњен, печатом оверен и потписан Предмер и предрачун радова |
| 12. | попуњен, печатом оверен и потписан Списак изведених радова |
| 13 | Потврда о обиласку локација |

3.  ПАРТИЈЕ

Предметна набавка није обликована партије.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

У случају да понуђач достави понуду са варијантама, понуда се одбија.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду, а уколико то  учини или уколико не потпише уговор који му је додељен Одлуком о додели уговора о јавној набавци, наручилац ће закључити уговор са првом следећим најповољнијем понуђачем.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа Србобран, Трг слободе бр. 2, 21480 Србобран, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку - Реконструкција водоводне мреже  у улицама Светог Саве и Миладина Јоцића у насељу Турија, ЈН број 19/2016- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку – Реконструкција водоводне мреже  у улицама Светог Саве и Миладина Јоцића у насељу  Турија, ЈН број 19/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Опозив понуде за јавну набавку – Реконструкција водоводне мреже  у улицама Светог Саве и Миладина Јоцића у насељу Турија, ЈН број 19/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку – Реконструкција водоводне мреже  у улицама Светог Саве и Миладина Јоцића у насељу Турија, ЈН број 19/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуда не може бити опозвана после истека крајњег рока за подношење понуда.

6.  Обавештење о самосталној понуди

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Наручилац ће све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става (члан 87. став 4.Закона) одбити.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду (са навођењем броја свих учесника у заједничкој понуди, рачунајући и подносиоца понуде), или подноси понуду са подизвођачем (са навођењем броја подизвођача, процента њихових учешћа и дела предмета набавке који се врши преко подизвођача).

7.   Ангажовање подизвођача

Уколико понуђач намерава да део набавке повери подизвођачу у обавези је да то и наведе, да наведе назив и седиште подизвођача, попуни, печатом овери и потпише образац списак подизвођача и подаци о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и да опише део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету, и обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Понуђач  може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач у потпуности одговара за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

8. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачка 1) до 6) Закона, и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду  који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења (уколико је то предвиђено конкурсном документацијом или Законом),

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачун на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V Конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.Чланови групе понуђача су у обавези да у понуди наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

Сваки учесник заједничке понуде доставља доказе о испуњености ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА од тачке 1. до тачке 4.  из Упутства како се доказује испуњеност услова из чл. 75 и 76. став 2. Закона о јавним набавкама.

ДОДАТНЕ УСЛОВЕ учесници у заједичкој понуди испуњавају заједно, на начин одређен споразумом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9.    Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост  понуде

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача у року од 10 дана од дана пријема привремених и окончане ситуације оверене од стране надзорног органа, а најкасније у законском року од 45 дана од дана пријема привремених и окончане ситуације оверене од стране надзорног органа, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС” број 119/12). - Понуђачу је дозвољено да захтева аванс до 30% од вредности радова.

9.2. 	Захтев у погледу рока извођења радова и гарантног рока изведених радова: понуђач је у обавези да у обрасцу понуде наведе рокове у којима изводи радове (рок не може бити дужи од 60 радних дана) и гарантни рок за изведене радове.

Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

9.3.	Захтев у погледу рока важења понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.4. 	Други захтеви:

Понуђена количина и врста радова морају бити у складу са захтевима Наручиоца, према Техничким карактеристикама (спецификацији) набавке наведеним у поглављу ХVIII Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, место извршења  (Предмер и предрачун радова).

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена дата у понуди мора бити фиксна и не може се мењати.

Цена обухвата све трошкове везане за извршење предмета јавне набавке (трошкове превоза, радне снаге, итд.).

Уколико Комисија изрази сумњу да је Понуђач понудио неуобичајено ниску цену, исти ће од понуђача тражити у писаном облику детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним. Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11.  Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије  или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Наручилац не даје средства финансијског обезбеђења за плаћање у уговореном року.

Понуђачу ЈЕ дозвољено да захтева аванс у износу до 30% укупне вредности уговора.

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са  подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави  писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција - оригинал, које морају бити неопозиве, без права на приговор, безусловне и плативе на први позив и то:

а) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса  у висини траженог  аванса  са ПДВ и  са роком важења до коначног извршења посла  и

б)  Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора  без ПДВ  и са роком важења најмање  15  дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, односно 15% од вредности уговора без ПДВ, у случају из члана 83. став 12. ЗЈН

ц)  Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора  без ПДВ  и са роком важења најмање  5  дана дуже од истека гарантног рока, односно 15% од вредности уговора без ПДВ, у случају из члана 83. став 12. ЗЈН

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да достави Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и банкарску гаранцију за добро извршење посла у року од 15  дана од дана закључења уговора.

13.  Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Наручилац је дужан да:

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом понуђач означио у понуди;

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

- чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица и понуђача, као и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

Не сматрају се поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧУ О НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА:

Понуђач ће поверљиве податке из понуде или стране понуде означити са речју „ПОВЕРЉИВО”.

Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе у понуђеној документацији који у горњем десном углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО”, а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „ПОВЕРЉИВО”. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин. Цена, докази о испуњености обавезних услова и други подаци из понуде, који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда, неће се сматрати поверљивим, сагласно члану 14. став 2. Закона.

14. Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде заинтересовано лице може тражити према члану 20. Закона о јавним набавкама  писаним путем, поштом, доставом на адресу Општинска управа Србобран, Трг слободе бр. 2, 21480 Србобран, односно путем електронске поште: gordana.rankov@srbobran.rs или факсом на број: 021/731-079, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, само у току радне недеље од понедељка до петка у периоду од 07:00 до 15:00 часова.

Приликом тражења додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуде, заинтересовано лице може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „

Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, набавка радова - Реконструкција водоводне мреже у улицама Светог Саве и Миладина Јоцића у насељу Турија, ЈН број 19/2016”.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15.  Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача

Наручилац може да захтева ако ће му она помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена цена.

У случају да након оцењивања и рангирања понуда, постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, наручилац ће извршити избор тако што ће предност имати, редом све до избора најповољније понуде, понуђач:

1.  који је понудио краћи рок извођења радова,

2.  који је понудио дужи гарантни рок изведених радова.

У ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац ће изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5% у односу на најнижу понуђену цену страног понуђача.

17. Еквивалент тражене опреме

За позиције у којима се тражи одређени тип опреме, материјала или еквивалент, посебним дописом (у понуди) обавезно назначити уколико је цена формирана са еквивалентом (са карактеристикама). Уколико се нуди еквивалентна опрема потребно је у понуди доставити и документацију из које се може извршити упоређивање свих параметара.

18. Одбијање понуде

Понуде за које се  после отварања понуда, а на основу прегледа утврди да не испуњавају све услове из конкурсне документације биће одбијене због битних недостатака.

Понуде које пристигну након истека рока одређеног за прикупљање понуда биће одбијене као неблаговремене.

Понуде које не испуњавају техничке спецификације из конкурсне документације биће одбијене као неодговарајуће.

Понуда може бити одбијена ако је неприхватљива – ако прелази износ процењене вредности јавне набавке.

19. Трошкови припреме и подношења понуде:

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

20. Негативне референце :

- Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама (Заштита интегритета поступка и забрана радног ангажовања код понуђача);

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда..

Доказ може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа (ако се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан);

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

23. Обустава поступка набавке - наручилац ће обуставити поступак набавке уколико нису испуњени услови за избор најповољније понуде. Наручилац, може да обустави поступак набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком збогчега се неће понављати у току исте буцетске године, односно у наредних шест месеци.

24. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време доношења понуде.  (Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. закона, дат је у поглављу XII конкурсне документације).

25. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

- РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Пре доношења Одлуке о додели уговора, наручилац може од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави оверене фотокопије (уз подношење оригиналне документације на увид) доказа о испуњености услова за учешће у поступку набавке.

Одлука о додели уговора о јавној набавци (са образложењем) биће донета најкасније у року од  25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда, и биће достављена свим понуђачима у року од три дана од дана њеног доношења, на начин који ће омогућити да је понуђачи приме у најкраћем могућем року.

Наручилац може, сходно одредбама члана 107. став 4. Закона о јавним набавкама, доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке, ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.

У случају из претходног става, наручилац ће након доношења одлуке доставити образложен извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

27.  Захтев за заштиту права може се поднети у складу са Законом о јавним набавкама и у роковима предвиђеним овим законом.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији на адресу Немањина 22-26, 11000 Београд.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: gordana.rankov@srbobran.rs , факсом на број: 021/731-079 или препорученом пошиљком на адресу наручиоца, са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. члана 149. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 80.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, сврха: „ЗЗП Општинска управа Србобран“ ЈН 19/2016, корисник: Буџет Републике Србије).

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Више информација о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може се добити на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних нававки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права а предаје Наручиоцу непосредно или поштом препоручено са повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, уз уплату прописане таксе. Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији, на адресу Немањина 22-26, 11000 Београд.

28.    Обавештење о року за закључење уговора:

Уговор ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

OПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача |  |
| Место и поштански број: |  |
| Лице овлашћено за заступање потписивање уговора (пуно име презиме и функција) |  |
| Број текућег рачуна понуђача |  |
| Назив банке код које се води текући рачун |  |
| Матични број понуђача: |  |
| ПИБ понуђача: |  |
| Шифра делатности понуђача |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Контакт телефон |  |
| Fax: |  |
| Е-mail: |  |
| Датум |  |

- Понуду дајем:

| А) САМОСТАЛНО | Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ | В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |
| --- | --- | --- |

(заокружити и уписати податке за Б) и/или В)

Б) Подизвођачи:

1.

2.

3.

(навести назив и седиште свих подизвођача)

В) Учесници у заједничкој понуди

1.

2.

3.

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

| На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку: Реконструкција водоводне мреже у улицама Светог Саве и Миладина Јоцића у насељу Турија, ЈН број 19/2016, и на основу предмера и предрачуна (техничких карактеристика) јавне набавке, достављамо |  |  |
| --- | --- | --- |
| Понуду бр. ________________ од ____________ године |  |  |
| Укупна вредност (рекапитулација из предмера и предрачуна радова) изражена у динарима без ПДВ-а: |  |  |
| Словима: |  |  |
| ПДВ: | 20 % |  |
| Укупна вредност (рекапитулација из предмера и предрачуна радова) изражена у динарима са ПДВ-ом: |  |  |
| Словима: |  |  |

- Рок завршетка радова износи: ________________ календарских дана од увођења извођача у посао (рок не може бити дужи од 60 радних дана).

- Гарантни рок за све радове износи: _________________ године од дана примопредаје радова (рок не може бити краћи од 2 године).

- Рок важења понуде износи: ____________ дана од дана отварања понуда (рок не може бити краћи од 30 дана).

- Тражени аванс: ___________% (понуђач може захтвати аванс највише до 30% укупне вредности набавке)

- Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу износи: _______% (не може бити већи од 50% укупне вредности набавке);

- Део предмета набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

У ___________________						П О Н У Ђ А Ч

Дана:________________2016. год.		м.п.

________________________________

(име и презиме овлашћеног лица)

# ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Назив подизвођача |  |
| --- | --- |
| Адреса подизвођача улица, број, место, општина |  |
| Овлашћено лице |  |
| Лице за контакт |  |
| Телефон / мобилни телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е-mail |  |
| Порески идентификациони број (ПИБ) |  |
| Матични број |  |
| Шифра делатности |  |
| Назив банке |  |
| Број рачуна |  |

Место  и датум	                                                  Подизвођач

________,____. ____. 201__. год.		        ____________________________

(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена: Образац ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем. У случају понуде са више подизвођача образац копирати, попунити, потписати и оверити од стране сваког подизвођача, при чему печат и потпис овлашћеног лица морају бити оригинал.

# ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| Назив учесника |  |
| --- | --- |
| Адреса учесника улица,број,место,општина |  |
| Овлашћено лице |  |
| Лице за контакт |  |
| Телефон / мобилни телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е-mail |  |
| Порески идентификациони број (ПИБ) |  |
| Матични број |  |
| Шифра делатности |  |
| Назив банке |  |
| Број рачуна |  |

Место  и датум	                                                  Учесник у заједничкој понуди

________,____. ____. 201__. год.		        ____________________________

(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена: Образац ''Подаци о учеснику у заједничкој понуди'' попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду. У случају понуде са више учесника образац копирати, попунити, потписати и оверити од стране сваког учесника, при чему печат и потпис овлашћеног лица морају бити оригинал.

VIII СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О УЧЕШЋУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

За јавну набавку у отвореном поступку: Реконструкција водоводне мреже у улицама Светог Саве и  Миладина Јоцића у Турији, ЈН број 19/2016, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо:

1.     да смо учесници у заједничкој понуди.

2.     да прихватамо све услове из јавног позива и конкурсне документације.

1)    Овим споразумом члану групе понуђача ____________________________ из ________________, ПИБ: ____________________ , матич. број: __________________

/наведеном под редним бројем 1/, дајемо овлашћење да:

-  у наше име може бити носилац посла, да може попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији и друга документа, да може у име групе понуђача да поднесе понуду и да заступа групу пред наручиоцем, уколико није

другачије назначено,

-   у име групе понуђача да средство обезбеђења,

-   у име групе понуђача потпише уговор, уколико није другачије назначено, - у име групе понуђача изда рачун,

-   да ће на текући рачун носиоца посла бр.   ___________________ код банке ____________ __________________ бити извршено плаћање од стране наручиоца. (овде наведени број рачуна мора бити уписан у модел уговора).

2) Понуђачи из заједничке понуде и њихове обавезе:

| Р.Б. | Назив, седиште, ПИБ и обавезе сваког од учесника у заједничкој понуди | Потпис одговорног лица и печат учесника у заједничкој понуди |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |
| 1. | Овлашћени члан групе понуђача, ПИБ: Обавезе: | Потпис одговорног лица ________________________ М.П. |
| 2. | Овлашћени члан групе понуђача, ПИБ: Обавезе: | Потпис одговорног лица ________________________ М.П. |
| 3. | Овлашћени члан групе понуђача, ПИБ: Обавезе: | Потпис одговорног лица ________________________ М.П. |

Напомена: Образац по потреби фотокопирати.

Место и датум :                                                                    Потпис овлашћеног лица понуђача :

М.П.

________________________                                               _______________________________

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

И З Ј А В А

О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ КОЈЕ ЋЕ БИТИ ОДГОВОРНО ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА И КВАЛИТЕТ

ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

Изјављујем под материјалном, моралном и кривичном одговорношћу да ће одговорни за извршење уговора и квалитет изведених радова за

Реконструкција водоводне мреже у улицама Светог Саве и  Миладина Јоцића у насељу Турија, ЈН број19/2016, бити:

| 1. |  | одговорно лице за потписивање и оверавање образаца из понуде, подношење понуде и за заступање понуђача пред наручиоцем |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | одговорно лице за потписивање и оверавање уговора |
| 3. |  | лице одговорно за полагање средства финансијског обезбеђења |
| 4. |  | лице одговорно за извршење уговора (одговорни извођач радова) |

Дана, _______._______20___. године

Понуђач/Носилац групе

(М.П.)

________________________

(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Понуђач мора уз овај образац да достави Личну лиценцу одговорног извођача радова и уговор о раду.

Уколико буде изабран, понуђач је у обавези да лице које је навео као одговорног извођача радова, посебним решењем именује као одговорног извођача радова у предметној јавној набавци.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

И з ј а в а   о  н е з а в и с н о ј   п о н у д и

У вези са позивом за подношење понуда за јавну радова у отвореном поступку: Реконструкција водоводне мреже у улицама Светог Саве и  Миладина Јоцића у Турији, ЈН број 19/2016, дајем

И З Ј А В У

Понуђач:________________________________________________________________

из__________________________, адреса:____________________________________

изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Понуду подноси у поступку јавне набавке бр. 19/2016, наручиоца Oпштинска управа Србобран, Трг Слободе бр. 2 Србобран и Месна заједница Турија, Светога Саве 30, по позиву за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке: Реконструкција водоводне мреже у улицама Светог Саве и  Миладина Јоцића у насељу Турија, и такође неопозиво изјављује:

- да у потпуности прихвата услове наручиоца из позива за подношење понуда и конкурсне документације и да је у складу са тим припремио понуду

- да је упознат са свим условима односно захтевима техничке документације

- да је при припреми понуде поштовао техничке и друге услове наручиоца,

- да према запосленима испуњава уредно обавезе, односно захтеве из колективног уговора или другог одговарајућег акта, као и да благовремено и редовно испуњава обавезе према подизвођачима.

Дана:_____________________године.

Понуђач:

М.П.

______________________________

(име и презиме,  потпис овлашћеног лица)

Напомена:. У случају понуде са  подизвођачима или групе понуђача у заједничкој понуди, изјаву копирати у потребан број примерака, попунити, потписати и оверити од стране сваког подизвођача или учесника у заједничкој понуди, при чему печат и потпис овлашћеног лица морају бити оригинал.

XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

За припрему понуде ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке: Реконструкција водоводне мреже у улицама Светог Саве и Миладина Јоцића у насељу  Турија, ЈН број 19/2016, наручиоца Oпштинска управа Србобран,Трг Слободе бр. 2 Србобран и Месна заједница Турија, Светога Саве 30, имали смо трошкове по достављеној спецификацији:

| Врста трошкова | Износ |
| --- | --- |
| Трошкови прибављања средства обезбеђења |  |
| Трошкови израде узорка/модела |  |
| Остали трошкови |  |
| УКУПНО: |  |

Оригинал обрасца треба попунити, потписати и оверити. Уколико дође до исправке у подацима исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси понуђач.

Дана:_____________________године.

Понуђач:

М.П.

_____________________________________

(име и презиме,  потпис овлашћеног лица)

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач____________________________________________[навести назив понуђача] у отвореном поступку јавне набавке: Реконструкција водоводне мреже у улицама Светог Саве и Миладина Јоцића у насељу Турија, ЈН број 19/2016, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављање делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		           							Понуђач

________________              		          М.П.                  	 __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIII Образац – изјава о расположивости техничке опреме

Назив понуђача:____________________________________

Адреса:____________________________________________

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да имамо у власништву, односно закупу или лизингу и у исправном стању захтевани технички капацитет за јавну набавку: Реконструкција водоводне мреже у улицама Светог Саве и Миладина Јоцића у Турија, ЈН број 19/2016, и да смо у понуди приложили извод из последњег пописа основних средстава власника, обележен на местима где су наведена средства пописана, потписан од стране овлашћеног лица и оверен, односно фактуру о куповини захтеваног средства техничког капацитета у 2016. години, уговор о закупу или лизингу и то за:

| Р. бр | Техничко средство | Ком. | Редни број и бр. стране са пописне листе | Број уговора о лизингу или закупу | Уписати у чијем је власништву, закупу или лизингу наведено техничко средство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | комбинована машина утоваривач -ровокопач | 1 |  |  |  |
| 2. | мини багер | 1 |  |  |  |
| 3. | камион кипер носивости мин. 8т | 1 |  |  |  |

и да ће наведена опрема бити у исправном стању и на располагању за све време извођења радова који су предмет ове јавне набавке.

Датум:    _______________					Потпис овлашћеног лица

М.П.	         ___________________________

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

XIV Образац – СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

| Р. бр | Наручилац | Период извођења радова | Врста радова и дужина изведене трасе канализације у км | Вредност изведених радова (без ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА БЕЗ ПДВ: |  |  |  |  |

Датум:    _______________					Потпис овлашћеног лица

М.П.	         ___________________________

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

XV Образац – ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА

____________________________________________

Назив наручиоца

____________________________________________

Адреса

Овим потврђујемо да је понуђач

из

(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) носилац посла; д) подизвођач)

за потребе Наручиоца

квалитетно и у уговореном року извео следеће радове

(навести врсту радова и уписати дужину изведене трасе водовода у км)

У вредности од укупно ____________________ динара без ПДВ, односно у вредности од укупно ____________________ динара са ПДВ, а на основу уговора број _____________________________, од ______________________године.

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.

Контакт особа наручиоца за проверу навода:_________________________________

__________________________________________________________________________

Телефон:______________________

Датум:    _______________				Потпис овлашћеног лица Наручиоца

___________________________

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака.

XVI Образац ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈА

Дана ___________________.2016. године, од стране предузећа ___________________________________________________________________ из _________________________ извршен је обилазак локација ради учествовања у поступку јавне набавке радова

РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦАМА СВЕТОГ САВЕ И МИЛАДИНА ЈОЦИЋА У НАСЕЉУ ТУРИЈА

Јавна набавка бр. 19/2016

по позиву за достављање понуда који су наручиоци Општинска управа Србобран и Месна заједница Т урија објавили на Порталу јавних набавки дана 05.10.2016. године.

Обилазак локације су извршили овлашћени представници понуђача:

| Редни Број | Име и презиме | Потпис |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

представник наручиоца

____________________________

(------------------------------------------)

НАПОМЕНА: Ова потврда се прилаже уз понуду.

ЕВ. БРОЈ: ____ /2016

ДАНА:__________.

С Р Б О Б Р А Н

XVII MОДЕЛ  У Г О В О Р А

о додели јавне набавке у отвореном поступку

Закључен дана ____________2016. године у Србобрану између:

- -Општинске управе Србобран, 21480 Србобран, Трг Слободе бр. 2,ПИБ: 108490328, Матични број: 08013438  коју заступа Начелник Општинске управе Србобран, Јулија Попић

-Месне заједнице Турија, Турија, Светог Саве 30, ПИБ:101814012  МБ:08013489, коју заступа Председник Савета месне заједнице Александар Јојкић, (у даљем тексту: Наручилац)

и

- _____________________________________________________________, са седиштем у _____________________________________________________, матични број: ______________________, ПИБ: ______________________ које заступа ____________________________________________ (у даљем тексту: Извођач) / у случају заједничке понуде - Носилац посла  / и

- члан групе____________________________________________________, са  седиштем у _____________________________________________________, матични број: ______________________, ПИБ: ______________________ које заступа ____________________________________________ / попуњава се у случају заједничке понуде/

- члан групе____________________________________________________, са седиштем у _____________________________________________________, матични број: ______________________, ПИБ: ______________________ које заступа ____________________________________________ / попуњава се у случају заједничке понуде/

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке од стране више наручилаца број 404-69/2016-I од 04.10.2016. године, Општинска управа коју заступа Начелник Јулија Попић, овлашћена је да закључи уговор о јавној набавци.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац спровео отворени поступак јавне набавке радова: Реконструкција водоводне мреже у улицама Светог Саве и Миладина Јоцића у насељу Турија, ЈН број 19/2016.

Извођач се обавезује да изведе радове из претходног става овог члана у свему према  понуди број ________________  од ________ 2016. године, која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора  износи укупно ________________________ динара без ПДВ-а (словима: ___________ _________________________________________________________________), односно ________________________ динара са ПДВ-ом (словима: ______________________ _________________________________________________________________________), а добијена је на основу јединичних цена и количина из понуде Извођача број ____________ од _____________________. године.

Укупан износ средстава из става 1. овог члана  обезбеђен је на следећи начин:

- од стране Наручиоца, Одлуком о буџету општине Србобран за 2016. годину и финансијским планом Наручиоца, у оквиру средстава намењених Месној заједници Турија на  позицији 84, економска класификација 511 – Реконструкција водоводне мреже и

- Уговором о додели бесповратних средстава за суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини, бр. 104-401-1916/2016-04 од 22.04.2016. године, закљученим између Општине Србобран и Аутономне покрајине Војводине, Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин :

- _____ % односно износ од _______________________ динара са ПДВ на име аванса, у року  до 45 дана од дана  пријема  авансне ситуације и истовременог достављања банкарске гаранције за повраћај аванса, са роком важења до коначног извршења посла.

Аванс се мора оправдати најкасније са последњом ситуацијом;

- по испостављеним и овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде Извођача, уз важеће банкарске гаранције, најкасније у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације, с тим што свака привремена ситуација  мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

Уплата се врши на текући рачун Извођача број _______________________________ који се води код ________________________________ банке.

Уколико Наручилац или стручни надзор делимично оспоре испостављене ситуације, дужни су да исплате неспорни део ситуације у року од 8 дана од дана пријема оверене ситуације.

Наручилац може привремене ситуације оспоравати у погледу цене, количине и врсте изведених радова.

О спорном износу и разлозима оспоравања наручилац је дужан да обавести извођача у року одређеном за плаћање по основу ситуације.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач признаје без права на приговор.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 4.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ________ радних дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део овог уговора.

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова :

- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и акт надлежног органа на основу кога се изводе радови,

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту,

- да је Извођач Наручиоцу доставио средства обезбеђења за повраћај авансног плаћања и за добро извршење посла.

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни седмог дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је седмог дана уведен у посао, од када почиње да тече рок из става 1. овог члана.

Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 5.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача,

- у случају елементарних непогода и дејства више силе,

- у случају неповољних  временских услова, кише, снега,

- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца или по налогу стручног надзора уз сагласност Наручиоца,

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност овлашћеног лица Наручиоца задуженог за праћење реализације уговора и стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност из става 1. овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писани споразум.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 6.

Уколико Извођач својом кривицом не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности укупно уговорених радова.

Наплата уговорне казне извршиће се уз оверу надзорног органа, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 7.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, грађевинском дозволом, инвестиционо - техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

Ради извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Извођач се обавезује :

- да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 7 (седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу и стручном надзору на разматрање и даље поступање; неблаговремено уочене или достављене примедбе, које нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће имати утицаја на рок за извођење радова;

- да пре почетка радова потпише инвестиционо-техничку документацију и Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се  утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца и стручног надзора.

Члан 8.

Извођач је у обавези да у року од 5 (пет) дана од дана закључења Уговора достави детаљан динамички план, усклађен са захтевима наручиоца и надзорног органа, који мора садржати следеће позиције, прва: припрема и формирање градилишта и последња: отклањање недостатака, у четири примерка, по два за Наручиоца, и стручни надзор.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 9.

Наручилац се обавезуjе да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и  3. овог Уговора.

Наручилац се обавезује да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, и решењем именовати лице овлашћено за вршење стручног надзора и праћење реализације овог уговора.

Наручилац се обавезује да најкасније 15 дана од закључења уговора достави надлежној инспекцији рада пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на градилишту.

Наручиоца се обавезује да, уз присуство стручног надзора и лица овлашћеног за праћење реализације овог уговора, уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционо - техничку документацију и грађевинску дозволу, као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту.

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са стручним надзором и Извођачем.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

Извођач  се обавезује да у року од 15 дана од дана потписивања овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, са роком важења најмање до коначног извршења посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Извођач се обавезује да  у року од 15 дана од дана потписивања овог уговора преда Наручиоцу банкарску  гаранцију  за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 15 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у обавези да продужи важење банкарских гаранција, с тим да се висина банкарске гаранције за повраћај аванса може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене ситуације.

У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења банкарских гаранција.

Банкарска гаранција за добро извршење посла ће бити послата на наплату пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи њено важење пре истека рока важења, уз достављање доказа Наручиоцу.

Инструменти финансијског обезбеђења морају бити неопозиви, безусловни, и плативи на први позив и без права на приговор.

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА

Члан 11.

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите.

Уколико Извођач радова не поступи у складу са претходним ставовом признаје своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 12.

Гарантни рок за изведене радове износи _____  године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, као и упутства за руковање.

Члан 13.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца или стручног надзора, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца или стручног надзора, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача.

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 14.

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом и конкурсном документацијом.

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Члан 15.

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача ___________________________________________, са седиштем у _____________________________, ул.__________________________________ бр.____, ПИБ_____________________, матични број _______________.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

ВИШКОВИ, ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ

Члан 16.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми.

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.

Члан 17.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.

Члан 18.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.

Фактички обављени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи.

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 19.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од пет дана по пријему позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача.

Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац.

Члан 20.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 21.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;

- у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Члан 22.

У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за његову реализацију, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира банкарску гаранцију за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова  новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.

Члан 24.

Прилози и саставни делови овог уговора су:

-   понуда Извођача бр. ________ од ______________________ године са предмером и предрачуном радова,

-   детаљан динамички план.

Члан 25.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Сомбору.

Члан 26.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања а почиње да се примењује даном достављања банкарских гаранција из члана 10. Уговора.

Члан 27.

Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, по два за сваку уговорну страну.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА                                   	НАРУЧИЛАЦ РАДОВА

________________________    			     ___________________________

Напомена:

1.	Mодел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и мора бити оверен печатом и потписан на последњој страни,

2.	Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце,

3.   Уколико понуђач наступа са подизвођачима или подноси заједничку понуду, у уговору о додели јавне набавке ће бити наведени сви подизвођачи и учесници у заједничкој понуди.

XVIII ВРСТА ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

___________________________________________________________________.

| G.2. | PREDMER I PREDRAČUN RADOVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бр.поз | ОПИС РАДОВА | јед. мере |  | количина радова |  |  | јединична цена |  |  | ИЗНОС динара |
| G.2.1 | Pripremno - završni radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Otkrivanje trase postojećeg vodovoda i trasiranje i obeležavanje projektovanog objekta na terenu prema podacima iz projekta sa geodetskim praćenjem radova prilikom izgradnje cevovoda. Geodetsko praćenje radova prilikom izgradnje cevovoda. Vertikalno lociranje vršiti nivelmanom vezujući se za kotu poznatog repera (reper na zgradi mesne zajednice Turija) 81.47 mnm. Radove vrši izvođač u svemu prema pravilima struke. Obračun po m¹. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 | m¹ |  | 1249,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 2 | m¹ |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 | m¹ |  | 152,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocića | m¹ |  | 774,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Geodetsko snimanje i kartiranje cevovoda i objekata na njemu. Snimanjem se utvrđuje horizontalni i vertikalni položaj cevovoda i objekata na njemu. Jediničnom cenom je obuhvaćeno horizontalno i vertikalno snimanje, taksa za kartiranje katastru i unošenje u katastar. Snimanje, pre zatrpavanja cevi u rov, izvodi ovlašćeno preduzeće. Kartiranje vrši ovlašćena ustanova. Izvođač radova za tehnički prijem prilaže overen katastarski snimak izvršenih radova (kopiju plana sa kartiranim objektom) sa obrazloženjem eventualnih odstupanja. Obračun po m¹ cevovoda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  | m¹ | 1249,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 2 |  | m¹ | 12,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 |  | m¹ | 152,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocića |  | m¹ | 774,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Prosecanje i rušenje postojećih betonskih površina (pešačke staze, parking i sl.) na trasi cevovoda. Prosecanje vršiti u predvidenoj širini iskopa uvećanoj za 10%. Šut nastao tom prilikom utovariti u transportna sredstva i odneti na deponiju udaljenu do 5 km. Obračun po m² porušene površine. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  | m² | 249,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 2 |  | m² | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 |  | m² | 29,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocića |  | m² | 58,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Prosecanje i rušenje kolovozne (asfalt) konstrukcije (gornji i donji stroj) na trasi cevovoda. Prosecanje vršiti u predvidenoj širini iskopa uvećanoj za 10%. Šut nastao tom prilikom utovariti u transportna sredstva i odneti na deponiju udaljenu do 5 km. Pozicijom obuhvatiti i omogućavanje saobraćaja izradom potrebnog broja prelaza (čelične putne ploče ili sl.) preko rova za vreme izvođenja radova. Obračun po m² porušene površine. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  | m² | 119,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 |  | m² | 2,6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Skidanje i lagerovanje u neposrednoj blizini "behaton" betonske kocke. Skidanje "behaton" kocke vršiti u predviđenoj širini iskopa uvećanoj za 10%. Pozicijom obuhvatiti i omogućavanje saobraćaja izradom potrebnog broja prelaza (čelične putne ploče ili sl.) preko rova za vreme izvođenja radova. Obračun po m² skinute "behaton" kocke. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  | m² | 19,4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Rušenje postojecih prilaza od opeke na trasi cevovoda. Šut nastao tom prilikom utovariti u transportna sredstva i odneti na deponiju. Obračun po m² porušene površine. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  | m² | 3,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocića |  | m² | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Vraćanje betonskih površina u ranije stanje, uključujući i izradu tampona od drobljenog kamenog agregata 0/31.5 mm (debljine 15 cm u zbijenom stanju). Jediničnom cenom obuhvaćena je nabavka potebne količine materijala i izrada prosečenih površina istih ili boljih karakteristika od postojećih. Obračun po m² porušene površine. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Napomena: Zatrpavanja rova peskom je obuhvaćeno pozicijama 2.3. i 2.6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  | m² | 249,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 2 |  | m² | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 |  | m² | 29,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocića |  | m² | 58,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Vraćanje gornjeg i donjeg stroja kolovozne konstrukcije (asfalt), uključujući i izradu tampona od drobljenog kamenog agregata 0/31.5 mm (debljine 20 cm u zbijenom stanju), u ranije stanje. Kameni agregat se zbija odgovarajućom mehanizacijom do Ms= 3 kN/cm², što se na zahtev nadzornog organa dokazuje opitima pločom. Jediničnom cenom obuhvaćena je nabavka potebne količine materijala i izrada prosečenih površina istih ili boljih karakteristika od postojećih, uključujući i nabavku i ugradnju porušenih ivičnjaka. Obračun po m² prosečene površine. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Napomena: Zatrpavanja rova peskom je obuhvaćeno pozicijama 2.3. i 2.6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  | m² | 119,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 |  | m² | 2,6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Vraćanje prilaza od opeke u ranije stanje. Jediničnom cenom obuhvaćena je nabavka potebne količine materijala i izrada prosečenih površina. Obračun po m2 prosečene površine. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  | m² | 3,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocića |  | m² | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Vraćanje površina obloženih betonskom kockom (behaton) u prvobitno stanje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pozicijom su obuhvaćene sledeće aktivnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Nabavka, dopremanje i ugradnja tucanika 0-31 u tampon sloj. Tucanik se zbija odgovarajućom mehanizacijom do Ms= 4 kN/cm², što se na zahtev nadzornog organa dokazuje opitima pločom. Tampon je u zbijenom stanju debljine 25 cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Nabavka, dopremanje i ugradnja frakcije 0-4 u tampon sloj debljine 5 cm. Frakcija 0-4 se ugrađuje preko tampona od tucanika. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Ugradnja betonskih kocki preko frakcije 0-4. Projektom se predviđa upotreba kocki čije je skidanje obuhvaćeno pozicijom 1.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Nabavka i dopremanje dunavskog peska i popunjavanje fuga betonskih kocki. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka potrebne količine materijala (uključujući i nabavku eventualno oštećenih behaton kocki) i izrada konstrukcije, kao i nabavka i ugradnju porušenih ivičnjaka. Obračun po m² skinute betonske kocke. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  | m² | 19,4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Pripremiti odgovarajuću dokumentaciju za regulaciju saobraćaja u toku gradnje objekta, pribaviti saglasnosti nadležnog organa Opštine o delimičnom ili potpunom zatvaranju za saobraćaj ulice i shodno "Zakonu o osnovama i bezbednosti saobraćaja na putevima" obezbediti odgovarajuću gradilišnu saobraćajnu signalizaciju. Istu održavati do konačnog izvršenja radova. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  | pauš | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 2 |  | pauš | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 |  | pauš | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocića |  | pauš | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Uklanjanje prepreka na trasi cevovoda u vidu sečenja drveća i vađenja panjeva uz vođenje računa o okolnim instalacijama i objektima. Povađen i isečen materijal odneti na deponiju udaljenu do 3 km po izboru Investitora.Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø40 cm |  | kom | 6,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø30 cm |  | kom | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø20 cm |  | kom | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø10 cm |  | kom | 9,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø20 cm |  | kom | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocića |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø40 cm |  | kom | 8,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø30 cm |  | kom | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø20 cm |  | kom | 9,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø10 cm |  | kom | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Nabavka sadnica i zasađivanje novog drveća uz trasu cevovoda tako da isto kasnije ne ugrožava cevovod. Vrstu sadnica izabrati prema uputstvu Zavoda za urbanizam. Obračun po zasadjenom drvetu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  | kom | 21,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 2 |  | kom | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocića |  | kom | 39,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Uklanjanje prepreka na trasi cevovoda u vidu privremenog izmeštanja postojećih saobraćajnih znakova na trasi cevovoda. Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  | kom | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 |  | kom | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Vraćanje u prvobitni položaj privremeno izmeštenih saobraćajnih znakova na trasi cevovoda. Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  | kom | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 |  | kom | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. | Planiranje i uređenje zelenih površina, vraćanje bankina (obavezno je zadržavanje postojećih poprečnih i podužnih padova bankine) i upojnih jarkova u prvobitno stanje i zatravljivanje. Radove na ovoj poziciji realizovati nakon izgradnje cevovoda. Obračun po m¹ dužnom trase. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  | m¹ | 1249,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 2 |  | m¹ | 12,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 |  | m¹ | 152,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocića |  | m¹ | 774,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. | Uređenje i čišćenje gradilišta od šuta i ostatka materijala nakon završetka izgradnje. Obračun po komplet izvršenim radovima. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  | kpl | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 2 |  | kpl | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 |  | kpl | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocića |  | kpl | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. | Troškovi nadzora vlasnika podzemnih instalacija nad otkrivanjem položaja postojećih instalacija, njihovog osiguranja za vreme gradnje kolekora i zatrpavanja rova. Obračun paušalno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  | pauš | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 2 |  | pauš | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 |  | pauš | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocića |  | pauš | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ukupno Pripremno - završni radovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G.2.2 | Zemljani radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Šlicovanje uličnog profila i utvrdjivanje tačnog položaja uličnog vodovoda i drugih instalacija. Šlicovanje se vrši pažljivim ručnim iskopom na svakih 25 m trase, a po potrebi i češće. Na mestima šlicovanja kopa se rov širine 60 cm, minimalne dubine 1,50 m i dužine 2 m. Nakon završenih radova, šliceve je potrebno zatrpati, a ugrađeni materijal zbiti. Računa se da prosečno na svakih 25 m trase treba izraditi jedan šlic. Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pre početka radova obavezno je šlicovanjem utvrditi tačan položaj svih podzemnih instalacija i objekata u uličnom profilu. Prema podacima kojima raspolaže projektant očekuje se prisustvo podzemnih elektroenergetskih (EE) i telekomunikacionih (TK) objekata i kablovskih instalacija, atmosferske kanalizacije i gasovoda, stim da postoji mogućnost prisustva i drugih instalacija. Prilikom utvrđivanja položaja podzemnih instalacija obavezno je prisustvo ovlašćenih predstavnika vlasnika podzemnih instalacija i objekata ("Telekom Srbija" a.d., EPS "Elektrovojvodina" d.o.o. i td.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  | kom | 51,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 2 |  | kom | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 |  | kom | 7,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocića |  | kom | 32,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Iskop rova u materijalu III kategorije za potrebe postavljanja cevovoda (sa mestimičnim podbušivanjem ispod propusta atmosferske kanalizacije, pored stubova vazdušnog EE i TTvoda, drvoreda i sl.). Iskop se vrši kombinovano, mašinski do dubine od 60 cm i ručno do projektovane dubine, sa otkrivanjem postojećeg cevovoda i uz fino planiranje dna rova. Iskopani materijal se odbacuje min 1.0 m od ivice rova. Ručni iskop je obavezan na svim onim mestima gde mehanizacija može da ošteti postojeće objekte, drveće, podzemne i nadzemne elektroenergetske objekte i instalacije, telekomunikacionu kablovsku infrastrukturu i slično. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom je obuhvaćen pažljivi iskop, mestimično podbušivanje, planiranje dna rova ručnim iskopom, otkrivanje podzemnih instalacija pomoću instrumenta tragača kablova (uz nadzor i saglasnost ovlašćenih predstavnika nadležnih preduzeća - vlasnika podzemnih instalacija), ručni iskop u zoni ukrštanja sa podzemnim instalacijama (uz nadzor i saglasnost ovlašćenih predstavnika nadležnih preduzeća - vlasnika podzemnih instalacija), obeležavanje iskopa znacima upozorenja i obezbeđenje i održavanje rova do izvršenja radova, takođe i omogućavanje pešačkog saobraćaja izradom drvenih mostića sa ogradom visine 1 m. Maksimalna dubina iskopa je 1.89 m, a minimalna 0.90 m. Širina rova je 0.8 m. Obračun po m³ samoniklog materijala. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * ručni iskop |  | m³ | 650,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | * mašinski iskop |  | m³ | 571,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * ručni iskop |  | m³ | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | * mašinski iskop |  | m³ | 1,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * ručni iskop |  | m³ | 95,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | * mašinski iskop |  | m³ | 70,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocića |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * ručni iskop |  | m³ | 393,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | * mašinski iskop |  | m³ | 368,2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Nabavka, dopremanje i ugrađivanje peska ispod cevi, bočno od cevi do zida rova i 30 cm iznad temena cevi, u slojevima 10-30 cm. Pri ugradnji pesak se ručno zbija u slojevima po 10 cm, do MSmin=2 KN/cm². Posebnu pažnju obratiti na sabijanje peska ispod ose cevi. Zbijanje vršiti u skladu sa preporukama proizvođača cevi. Pozicijom je obuhvaćena i kontrola zbijenosti opitom pločom na mestima koja odredi nadzorni organ (prosečno na svakih 25 m treba uraditi jedan opit pločom). Opite pločom radi akreditovano preduzeće o trošku izvođača radova. Jediničnom cenom je obuhvaćen kompletan rad i materijal, kontrola zbijenosti i dokaz postignutog kvaliteta radova. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Umesto peska se, uz predhodnu saglasnost Nadzornog organa, može upotrebiti i nekoherentan suv materijal iz iskopa. Obračun po m³ rova zatrpanog peskom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  | m³ | 463,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 2 |  | m³ | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 |  | m³ | 54,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocića |  | m³ | 295,8 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Ugrađivanje zemlje iz iskopa u rov po završenoj montaži cevovoda i zatrpavanja zone cevovoda peskom. Materijal iz iskopa se ugraduje u slojevima po 20-30 cm uz obavezno ručno zbijanje i zbijanje lakim aparatima do nadsloja od 1 m nad temenom cevi i mašinsko zbijanje ostalog dela u skladu sa preporukama proizvođača cevi. Zbijanje vršiti do 95% od max laboratorijske zbijenosti po standardnom „Proktor“ –ovom postupku (shodno standardu SRPS U.B1.038). Za ugradnju u rov se koristi kvalitetniji materijal (suv, homogen, rastresit). Ručno zatrpavanje i zbijanje je obavezno na svim mestima gde mehanizacija može da ošteti postojeće objekte, drveće, podzemne instalacije i slično. Zatrpavanje rova u zoni postojećih podzemnih instalacija se obavezno vrši prema uputstvu i uz nadzor vlasnika instalacija. Ugrađivanje zemlje se vrši u uslovima postepenog podizanja podgrade i zbijanja nakon podizanja podgrade. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pozicijom je obuhvaćena i spoljna kontrola ostvarene zbijenosti u odnosu na max laboratorijsku zbijenost po standardnom „Proktor“ –ovom opitu, na svakih 25 m trase cevovoda, sa dokazom postignute zbijenosti. Mesta na kojima se vrši kontrola zbijenosti utvrđuje Nadzorni organ. Spoljnu kontrolu zbijenosti prema standardnom „Proktor“ –ovom opitu vrši akreditovano preduzeće. U slučaju promene kvaliteta materijala za zatrpavanje obavezno je ponoviti standardni „Proktor“ –ov opit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom je obuhvaćeno zahvatanje materijala iz iskopa, zatrpavanje rova uključujući i pažljivo zatrpavanje u zoni postojećih instalacija, zbijanje i kontrola zbijenosti sa dokazom postignutog kvaliteta radova. Obračun po m³ zatrpanog rova. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  | m³ | 479,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 2 |  | m³ | 2,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 |  | m³ | 82,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocića |  | m³ | 421,9 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Zahvatanje viška materijala iz iskopa i odvoz na deponiju udaljenu do 5 km. Jediničnom cenom je obuhvaćen utovar, transport, istovar i planiranje na deponiji. Sa gradilišta je potrebno odneti sav višak materijala. Obračun po m³ samoniklog materijala. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  | m³ | 742,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 2 |  | m³ | 20,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 |  | m³ | 83,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocića |  | m³ | 340,1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Nabavka, dopremanje i ugrađivanje peska od nivoa 30 cm iznad temena cevi do donje ivice posteljice kolovozne konstrukcije ili betonske površine (javna površine za saobraćaj vozila i pešaka, kućni prilazi i sl.). Pesak se ugraduje u slojevima po 10 cm uz obavezno ručno zbijanje i zbijanje lakim aparatima do nadsloja od 1 m nad temenom cevi i mašinsko zbijanje ostalog dela u skladu sa preporukama proizvođača cevi. Zbijanje vršiti do MSmin=3 KN/cm². Pozicijom je obuhvaćena i kontrola zbijenosti opitom pločom na mestima koja odredi nadzorni organ (prosečno na svakih 25 m treba uraditi jedan opit pločom). Opite pločom radi akreditovano preduzeće o trošku izvođača radova. Jediničnom cenom je obuhvaćen kompletan rad i materijal, kontrola zbijenosti i dokaz postignutog kvaliteta radova. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³ rova zatrpanog peskom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  | m³ | 270,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 2 |  | m³ | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 |  | m³ | 28,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocića |  | m³ | 39,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Nabavka, dopremanje, montaža i demontaža podgrade za vreme izvođenja svih radova u rovu. Projektom se predviđa upotreba Krings podgrade, a može biti upotrebljena i svaka druga podgrada, jedini uslov je da usvojena tehnologija obaranja podzemne vode, zajedno sa usvojenim načinom podgrađivanja, obezbedi stabilnost rova (njegovog dna i vertikalnih ivica) i rad u suvom. Jediničnom cenom je obračunat materijal i celokupan rad na montaži i demontaži podgrade. Obračun po m² podgrade. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  | m² | 3054,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 2 |  | m² | 11,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 |  | m² | 414,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocića |  | m² | 1905,1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Snižavanje nivoa podzemne vode za vreme iskopa, montaže cevi, zatrpavanje rova i izrade šahtova. Za vreme izvođenja navedenih pozicija, dno rova mora biti suvo. Snižavanje vode vršiti odgovarajućom opremom koja će obezbediti rad u suvom i stabilnost rova. Opredelenje za obaranje podzemne vode odobrava nadzorni organ, jedini uslov je da usvojena tehnologija obaranja podzemne vode, zajedno sa usvojenim načinom podgrađivanja, obezbedi stabilnost rova (njegovog dna i vertikalnih ivica) i rad u suvom. Jediničnom cenom je obuhvaćena oprema, materijal i energija za sniženje NPV, uključujući i odvođenje zahvaćene vode. Obračun po m¹. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  | m¹ | 1249,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 2 |  | m¹ | 12,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 |  | m¹ | 152,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocića |  | m¹ | 774,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Ugradnja šljunka oko hidranata na mestu ventila za pražnjenje. Jediničnom cenom obuhvatiti nabavku, dopremanje i ručnu ugradnju šljunka oko ventila za pražnjenje (cca 0.125 m3). Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  | kom | 8,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocića |  | kom | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Podbušivanje ispod lokalnih puteva. Radovi na ovoj poziciji obuhvataju sledeće aktivnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Iskop radnih jama, njihovo podgrađivanje na jači bočni pritisak, snižavanje podzemne vode i odvođenje zahvaćenje vode. Snižavanje vode vršiti odgovarajućom opremom. Opredelenje za način podgrađivanja i obaranja podzemne vode odobrava nadzorni organ, jedini uslov je da usvojena tehnologija obaranja podzemne vode, zajedno sa usvojenim načinom podgrađivanja, obezbedi stabilnost rova (njegovog dna i vertikalnih ivica) i rad u suvom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nabavka, dopremanje i antikorozivna zaštita čelične spiralno varene cevi Ø 273/5 mm za podbušivanje ispod trupa puta. Vrši se spoljašnja i unutrašnja antikorozivna zaštita sa premazom Inertol - Poxitar®F proizvođača SIKA®, ili odgovarajućim proizvodom identičnih ili boljih karakteristika drugog proizvođača. Premaz Inertol - Poxitar®F se nanosi na prethodnu pripremljenu podlogu. Podloga se priprema peskarenjem stepenom pripreme Sa 2½ prema DIN EN ISO 12944, deo 4. Pre svakog rada na premazivanju, površine moraju da se oslobode ulja, masti, prašine i sličnih nečistoća. Premaz se nanosi u tri sloja, na pripremljenu podlogu, prskanjem pomoću „Airless“ uređaja ili po potrebi četkom (valjkom). Maksimalna debljina jednog sloja je 120 µm. Minimalna debljina nanesene antikorozivne zaštite je 220 µm.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ugradnja antikorozivno zaštićene zaštitne čelične cevi Ø273/5 mm podbušivanjem ispod trupa puta; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ugradnja osnovne (vodovodne) cevi PEHD DN110 u zaštitnu cev; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Nabavku materijala i zapunjavanje prostora između osnovne i zaštitne cevi (injektiranje sitnozrnog betona); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Zatrpavanje radnih jama materijalom iz iskopa po završenoj montaži cevovoda. Materijal iz iskopa se ugraduje u slojevima po 20-30 cm uz ručno zbijanje do nadsloja od 1 m nad temenom cevi i mašinsko zbijanje ostalog dela. Zbijanje vršiti do 95% od max laboratorijske zbijenosti po standardnom „Proktor“ –ovom postupku (shodno standardu SRPS U.B1.038). Za ugradnju u rov se koristi kvalitetniji materijal (homogen, rastresit). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Spoljnu kontrolu zbijenosti prema standardnom „Proktor“ –ovom opitu. Kontrolu vrši akreditovano preduzeće o trošku izvođača radova. Mesta na kojima se vrši kontrola zbijenosti utvrđuje Nadzorni organ. Za ugradnju u rov se koristi kvalitetniji materijal (homogen, rastresit). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Zahvatanje viška materijala iz iskopa i odvoz na lokalne depresije udaljene do 2 km. Pozicijom je obuhvaćen utovar, transport, istovar i zatrpavanje lokalnih depresija. Sa gradilišta je potrebno odneti sav višak materijala. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dovođenje eventualno oštećenih objekata u prvobitno stanje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka, antikorozivna zaštita, dopremanje na gradilište i istovar čeličnih cevi; ugradnja podbušivanjem zaštitne čelične cevi; ugradnju osnovne cevi; injektiranje betona u prostor izmedu zaštitne i radne cevi; iskop sa podgrađivanjem radnih jama; obaranje NPV; zatrpavanje radnih jama u slojevima sa zbijanjem; odvoz viška materijala na lokalne depresije udaljene do 2 km. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m' ugrađene zaštitne cevi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 (od st.0+370.3 do st. 0+383.1) |  | m¹ | 12,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 (od st.0+520.2 do st. 0+530.8) |  | m¹ | 10,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1(od st.0+694.9 do st. 0+701.7) |  | m¹ | 6,8 |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Podbušivanje ispod lokalnih puteva. Radovi na ovoj poziciji obuhvataju sledeće aktivnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Iskop radnih jama, njihovo podgrađivanje na jači bočni pritisak, snižavanje podzemne vode i odvođenje zahvaćenje vode. Snižavanje vode vršiti odgovarajućom opremom. Opredelenje za način podgrađivanja i obaranja podzemne vode odobrava nadzorni organ, jedini uslov je da usvojena tehnologija obaranja podzemne vode, zajedno sa usvojenim načinom podgrađivanja, obezbedi stabilnost rova (njegovog dna i vertikalnih ivica) i rad u suvom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nabavka, dopremanje i antikorozivna zaštita čelične spiralno varene cevi Ø 219.1/5 mm za podbušivanje ispod trupa puta. Vrši se spoljašnja i unutrašnja antikorozivna zaštita sa premazom Inertol - Poxitar®F proizvođača SIKA®, ili odgovarajućim proizvodom identičnih ili boljih karakteristika drugog proizvođača. Premaz Inertol - Poxitar®F se nanosi na prethodnu pripremljenu podlogu. Podloga se priprema peskarenjem stepenom pripreme Sa 2½ prema DIN EN ISO 12944, deo 4. Pre svakog rada na premazivanju, površine moraju da se oslobode ulja, masti, prašine i sličnih nečistoća. Premaz se nanosi u tri sloja, na pripremljenu podlogu, prskanjem pomoću „Airless“ uređaja ili po potrebi četkom (valjkom). Maksimalna debljina jednog sloja je 120 µm. Minimalna debljina nanesene antikorozivne zaštite je 220 µm.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ugradnja antikorozivno zaštićene zaštitne čelične cevi Ø219.1/5 mm podbušivanjem ispod trupa puta; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ugradnja osnovne (vodovodne) cevi PEHD DN 90 u zaštitnu cev; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Nabavku materijala i zapunjavanje prostora između osnovne i zaštitne cevi (injektiranje sitnozrnog betona); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Zatrpavanje radnih jama materijalom iz iskopa po završenoj montaži cevovoda. Materijal iz iskopa se ugraduje u slojevima po 20-30 cm uz ručno zbijanje do nadsloja od 1 m nad temenom cevi i mašinsko zbijanje ostalog dela. Zbijanje vršiti do 95% od max laboratorijske zbijenosti po standardnom „Proktor“ –ovom postupku (shodno standardu SRPS U.B1.038). Za ugradnju u rov se koristi kvalitetniji materijal (homogen, rastresit). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Spoljnu kontrolu zbijenosti prema standardnom „Proktor“ –ovom opitu. Kontrolu vrši akreditovano preduzeće o trošku izvođača radova. Mesta na kojima se vrši kontrola zbijenosti utvrđuje Nadzorni organ. Za ugradnju u rov se koristi kvalitetniji materijal (homogen, rastresit). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Zahvatanje viška materijala iz iskopa i odvoz na lokalne depresije udaljene do 2 km. Pozicijom je obuhvaćen utovar, transport, istovar i zatrpavanje lokalnih depresija. Sa gradilišta je potrebno odneti sav višak materijala. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dovođenje eventualno oštećenih objekata u prvobitno stanje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka, antikorozivna zaštita, dopremanje na gradilište i istovar čeličnih cevi; ugradnja podbušivanjem zaštitne čelične cevi; ugradnju osnovne cevi; injektiranje betona u prostor izmedu zaštitne i radne cevi; iskop sa podgrađivanjem radnih jama; obaranje NPV; zatrpavanje radnih jama u slojevima sa zbijanjem; odvoz viška materijala na lokalne depresije udaljene do 2 km. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m' ugrađene zaštitne cevi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 (od st.0+111.1 do st. 0+118.4) |  | m¹ | 7,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 (od st.0+227.0 do st. 0+235.5) |  | m¹ | 8,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 (od st.1+109.5 do st. 1+128.9) |  | m¹ | 19,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 2 (od st.0+000.9 do st. 0+009.9) |  | m¹ | 9,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 (od st.0+001.1 do st. 0+007.6) |  | m¹ | 6,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocića (od st.0+336.9 do st. 0+341.1) |  | m¹ | 4,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocića (od st.0+717.0 do st. 0+722.3) |  | m¹ | 5,3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Osiguranje svih otkrivenih instalacija u rovu u vidu izrade štitnika protiv mehaničkog oštećenja kao i eventualno vešanje iznad rova. Osiguranje se vrši prema upustvu vlasnika instalacije. Instalacije se otkrivaju pažljivim ručnim iskopom, osiguravaju u rovu a po završenoj montaži cevovoda pažljivo zatrpavaju uz nadzor vlasnika instalacije. Iznad instalacije u rovu postaviti trake za identifikaciju. Jediničnom cenom u ovoj poziciji je obuhvaćeno osiguranje instalacija u rovu, nabavka i postavljanje traka za identifikaciju, kao i nabavka i postavljanje postavljanje PVC štitnika. Pozicijom se daje orjentacioni broj instalacija, tačan broj će se utvrditi prilikom izrade šliceva. Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  | kom | 22,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 2 |  | kom | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 |  | kom | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocića |  | kom | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ukupno zemljani radovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G.2.3 | Montažerski radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Radovi na obezbedjenju snabdevanja vodom korisnika uz trasu cevovoda u toku demontaže starog i montaže novog cevovoda. Privremeno priključenje cevovoda se vrši po deonicama dužine ne veće od 300 m, uz predhodno blindiranje starog cevovoda. Za snabdevanje vodom korisnika, po površini terena, sa svake strane ulice postaviti privremeni cevovod od PE DN 2" na koji izvršiti privremeno priključenje postojećih kućnih priključaka. Cevovod ( PE DN 2") za privremeno priključenje korisnika mora obezbediti snabdevanje vodom za piće u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Službeni list SRJ, broj 42 od 28.08.1998. i broj 44 od 25.06.1999.). Nakon završetka radova na izgradnji uličnog vodovoda kućne priključke "prebaciti" na ulični vodovod. Jediničnom cenom obuhvatiti cevovode od PE 2" sa odgovarajućim brojem ogrlica i priključnim kracima od cevi od 3/4". Ovi cevovodi, ogrlice i priključni kraci mogu se koristiti za više deonica. Obračun po m dužnom glavnog uličnog vodovoda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  | m¹ | 1249,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 2 |  | m¹ | 12,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 |  | m¹ | 152,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocića |  | m¹ | 774,5 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Demontaža starog cevovoda i čvorova smeštenih van šahta. Jediničnom cenom je obuhvaćeno vađenje vodovodnih cevi i fazonskih komada, utovar u transportna sredstva i odnošenje na sanitarnu deponiju. Obračun po m demontiranog cevovoda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - AC DN 100 |  | m¹ | 531,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - AC DN 80 |  | m¹ | 602,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - PE DN 63 |  | m¹ | 116,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 2 (AC DN 80) |  | m¹ | 12,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - AC DN 80 |  | m¹ | 12,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - PE DN 63 |  | m¹ | 140,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocića (AC DN 80) |  | m¹ | 774,5 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Nabavka, dopremanje i montaža cevi za pitku vodu od polietilena visoke gustine (PEHD PE-100) odgovarajućeg prečnika za radni pritisak od 10 bari po datoj niveleti iz projekta. Predmet nabavke mogu biti samo cevi koje ispunjavaju važeće normative i koje o tome poseduju važeći sertifikat. Cevi moraju u potpunosti odgovarati standardu SRPS-EN12201 i posedovati atest o zdravstvenoj ispravnosti (primenjivosti za transport vode za piće) izdat od strane ovlašćene ustanove. Pre ugradnje svaka cev se vizuelno mora pregledati i utvrditi njeno eventualno oštećenje. Manipulisanje sa cevima treba da je u svemu saglasno uslovima koje propisuje proizvođač cevi. Ugrađena cev mora celom svojom dužinom ravnomerno ležati na sloju peska. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom obuhvatiti: nabavku, dopremanje, montažu, spojni i zaptivni materijal, spajanje sučeonim zavarivanjem, nivelmansku kontrolu ugradnje, kao i nabavku i postavljanje plave upozoravajuće trake od PE. Traka se postavlja prilikom zatrpavanja rova, 30 cm iznad temena cevi. Umesto predviđenih, uz predhodnu saglasnost projektanta, predmet isporuke mogu biti i cevi od drugog materijala pod uslovom da imaju mehaničke i hidrauličke karakteristike jednake ili bolje od karakteristika navedenih cevi. Sečenje cevi i otpadni materijal se ne plaćaju posebno. Obračun se vrši po m¹ cevovoda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Napomena: Ovom pozicijom je obuhvaćena i ugradnja vodovodnih cevi podbušivanjem ispod propusta atm. kanalizacije, pored stubova vazdušnog EE voda (na svim mestima gde se ne može obezbediti 2 m rastojanja od rova do temelja stuba, u dužini od cca 4 m po jednom stubu. ) i sl. Ugradnja cevi podbušivanjem se vrši u svemu prema uslovima nadležnog preduzeća. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PE HD PE100 DN 110 |  | m¹ | 531,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | PE HD PE100 DN 90 |  | m¹ | 602,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | PE HD PE100 DN 63 |  | m¹ | 116,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PE HD PE100 DN 90 |  | m¹ | 12,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PE HD PE100 DN 90 |  | m¹ | 12,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | PE HD PE100 DN 63 |  | m¹ | 140,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocića |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PE HD PE100 DN 90 |  | m¹ | 774,5 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Nabavka, dopremanje i montaža liveno-gvozdenih fazonskih komada za radne pritiske od 10 bari sa svim pratećim spojnim i zaptivnim materijalom. Pozicijom je obuhvaćena i antikorozivna zaštita u čvoru. Jediničnom cenom su obuhvaćeni nabavka, transport, montaža, antikorozivna zaštita za pitku vodu, prateća dokumentacija, sertifikati, sav spojni i zaptivni materijal potreban za montažu uključujući i probu na pritisak. Obračun se vrši po kg ugrađenih fazonskih komada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  | kg | 815,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 2 |  | kg | 45,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 |  | kg | 65,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocića |  | kg | 268,6 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Nabavka čeličnih šavnih cevi, radionička izrada fazonskih komada za radni pritisak od 10 bara dopremanje i montaža. Gotovi fazonski komadi su antikorozivno zaštićeni spolja i iznutra, u svemu prema opisu iz opštih tehničkih uslova projekta. Antikorozivna zaštita treba da odgovara uslovima za pitku vodu. Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka, dopremanje, montaža (uključujući i varenje za fazonski komad čeličnog lima debljine 5 mm na prodoru cevi kroz zidove), antikorozivna zaštita, proba na pritisak, prateća dokumentacija, sertifikati, kao i sav spojni i zaptivni materijal potreban za montažu. Obračun po kg isporučenih i ugrađenih fazonskih komada prema specifikaciji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  | kg | 55,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 2 |  | kg | 39,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 |  | kg | 48,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocića |  | kg | 39,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Nabavka, dopremanje i montaža komada GS DN 50/C (žibo spojka) za radni pritisak od 10 bara. U jediničnu cenu ulazi i sav spojni i zaptivni materijal. Obračun se vrši po komadu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 |  | kom | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Nabavka, dopremanje i montaža komada GS DN 80/C (žibo spojka) za radni pritisak od 10 bara. U jediničnu cenu ulazi i sav spojni i zaptivni materijal. Obračun se vrši po komadu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  | kom | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 2 |  | kom | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 |  | kom | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocića |  | kom | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Nabavka, transport i montaža vodovodne armature za radni pritisak od 10 bara sa potrebnim spojnim i zaptivnim materijalom. Predmet isporuke mogu biti vodovodne armature koje ispunjavaju važeće normative i o tome poseduju važeći sertifikat (atest). Pozicijom je obuhvaćena i antikorozivna zaštita bojom otpornom na agresivno dejstvo vode u tonu po izboru investitora. Antikorozivna zaštita podrazumeva čišćenje, farbanje u tri sloja sa kompletnim radom i materijalom. Jediničnom cenom su obuhvaćeni nabavka, transport, montaža, antikorozivna zaštita, prateća dokumentacija, sertifikati, sav spojni i zaptivni materijal potreban za montažu uključujući i probu na pritisak. Obračun po komadu montirane armature. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | montažno-demontažna prirubnica DN 80 |  | kom | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | pljosnati zasun DN 80 |  | kom | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | pljosnati zasun DN 100 |  | kom | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | pljosnati zasun DN 80 sa teleskopskom ugradbenom garniturom, uličnom kapom i osloncem ulične kape |  | kom | 11,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | pljosnati zasun DN 50 sa teleskopskom ugradbenom garniturom, uličnom kapom i osloncem ulične kape |  | kom | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | montažno-demontažna prirubnica DN 80 |  | kom | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | pljosnati zasun DN 80 |  | kom | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | montažno-demontažna prirubnica DN 80 |  | kom | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | pljosnati zasun DN 80 |  | kom | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | pljosnati zasun DN 50 |  | kom | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | montažno-demontažna prirubnica DN 50 |  | kom | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocića |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | montažno-demontažna prirubnica DN 80 |  | kom | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | pljosnati zasun DN 80 |  | kom | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | pljosnati zasun DN 80 sa teleskopskom ugradbenom garniturom, uličnom kapom i osloncem ulične kape |  | kom | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | pljosnati zasun DN 50 sa teleskopskom ugradbenom garniturom, uličnom kapom i osloncem ulične kape |  | kom | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. | Nabavka, dopremanje i montaža spojnica od polietilena sa slobodnom čeličnom prirubnicom odgovarajućeg prečnika. Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka i ugradnja polietilenskog venca (tuljka), slobodne čelične prirubnice i kompletnog spojnog i zaptivnog materijala. Obračun po komadu montirane spojnice sa slobodnom čeličnom prirubnicom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 110 |  | kom | 19,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 90 |  | kom | 11,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 63 |  | kom | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 90 |  | kom | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 90 |  | kom | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 63 |  | kom | 6,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocića |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 90 |  | kom | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 63 |  | kom | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. | Nabavka, transport i montaža podzemnog hidranata DN 50, sa ovalnom kapom za zasun u vodovodima, za radni pritisak od 10 bara sa potrebnim spojnim i zaptivnim materijalom. Predmet isporuke mogu biti hidranti koji su u svemu urađeni prema važećem standardu i koji o tome poseduju važeći sertifikat (atest). Jediničnom cenom su obuhvaćeni nabavka, transport, montaža, antikorozivna zaštita, sav potreban spojni i zaptivni materijal za montažu; ručno proširivanje i produbljivanje rova za potrebe montaže hidranata (0.9 m3/kom); izrada tampona od šljunka (0.2m³/kom); izrada anker bloka od nabijenog betona (0.2 m³/kom); nabavka, dopremanje i zasipanje peskom (1 m³/kom) prostora oko fazonerije i armature; nabavka, dopremanje i zasipanje šljunkom (0.5 m³/kom) prostora oko drenažnog ventila; zatrpavanje zemljom iz iskopa (0.4 m3/kom) i razastiranje viška zemlje (0.5 m3/kom). Obračun po komadu montiranog hidranta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  | kom | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. | Nabavka, transport i montaža podzemnog hidranta DN 80, sa ovalnom kapom i sa dva ventila, za radni pritisak od 10 bara sa potrebnim spojnim i zaptivnim materijalom. Predmet isporuke mogu biti hidranti koji su u svemu urađeni prema standardu SRPS EN 14384 i SRPS EN 14339 i koji o tome poseduju važeći sertifikat (atest). Jediničnom cenom su obuhvaćeni nabavka, transport, montaža, antikorozivna zaštita, sav potreban spojni i zaptivni materijal za montažu; ručno proširivanje i produbljivanje rova za potrebe montaže hidranata (0.9 m3/kom); izrada tampona od šljunka (0.2m³/kom); izrada anker bloka od nabijenog betona (0.2 m³/kom); nabavka, dopremanje i zasipanje peskom (1 m³/kom) prostora oko fazonerije i armature; nabavka, dopremanje i zasipanje šljunkom (0.5 m³/kom) prostora oko drenažnog ventila; zatrpavanje zemljom iz iskopa (0.4 m3/kom) i razastiranje viška zemlje (0.5 m3/kom). Obračun po komadu montiranog hidranta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  | kom | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.13. | Nabavka, transport i montaža nadzemnog hidranta DN 80 sa dva ventila za radni pritisak od 16 bara sa potrebnim spojnim i zaptivnim materijalom. Predmet isporuke mogu biti hidranti koji su u svemu urađeni prema standardu SRPS EN 14384 i SRPS EN 14339 i koji o tome poseduju važeći sertifikat (atest). Jediničnom cenom su obuhvaćeni nabavka, transport, montaža, antikorozivna zaštita, sav potreban spojni i zaptivni materijal za montažu; ručno proširivanje i produbljivanje rova za potrebe montaže hidranata (0.9 m3/kom); izrada tampona od šljunka (0.2m³/kom); izrada anker bloka od nabijenog betona (0.2 m³/kom); nabavka, dopremanje i zasipanje peskom (1 m³/kom) prostora oko fazonerije i armature; nabavka, dopremanje i zasipanje šljunkom (0.5 m³/kom) prostora oko ispusne slavine; zatrpavanje zemljom iz iskopa (0.4 m3/kom) i razastiranje viška zemlje (0.5 m3/kom). Obračun po komadu montiranog hidranta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  | kom | 6,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocića |  | kom | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ukupno montažerski radovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G.2.4. | Radovi na izgradnji šahtova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Šaht u čvoru 2 (ul. Svetog Save - deonica 1) je u osnovi unutrašnjih dimenzija 130*130 cm. Visina zida je 140 cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Šaht u čvoru 11 (ul. Svetog Save - deonica 2) je u osnovi unutrašnjih dimenzija 130*110 cm. Visina zida je 140 cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Šaht u čvoru 23 (ul. Svetog Save - deonica 3) je u osnovi unutrašnjih dimenzija 130*110 cm. Visina zida je 120 cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Šaht u čvoru 21 (ul. M. Jocić) je u osnovi unutrašnjih dimenzija 110*130 cm. Visina zida je 140 cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Rušenje postojećeg šahta na mestu predviđenom za izradu novog. Gornja AB ploča šahta je debljine 20 cm. Zidovi šahta su debljine 25 cm i izrađeni su od opeke. Očekivana debljina donje AB ploče je 25 cm. Pozicijom su obuhvaćene sledeće aktivnosti: rušenje kolovozne konstrukcije i njeno vraćanje u prvobitno stanje sa svim potrebnim osnovnim i pomoćnim materijalom (cca 3 m²); rušenje postojećeg šahta (kol. šuta cca 3.5 m³); dodatni iskop sa podgrađivanjem (cca 10 m³); zatrpavanje peskom cca 10 m³ (u slojevima po 30 cm uz zbijanje) slobodnog prostora oko šahta nakon izgradnje; utovar i odvoz materijala iz iskopa i šuta, nastalog rušenjem šahta, na deponiju udaljenu do 5 km. Jediničnom cenom je obuhvaćen kompletan rad i materijal potreban za realizaciju pozicije. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po kompletno izgrađenom šahtu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 - čvor 2 |  | kpl |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Rušenje postojećeg šahta na mestu predviđenom za izradu novog. Gornja AB ploča šahta je debljine 20 cm. Zidovi šahta su debljine 25 cm i izrađeni su od opeke. Očekivana debljina donje AB ploče je 25 cm. Pozicijom su obuhvaćene sledeće aktivnosti: rušenje kolovozne konstrukcije i njeno vraćanje u prvobitno stanje sa svim potrebnim osnovnim i pomoćnim materijalom (cca 1 m²); rušenje postojećeg šahta (kol. šuta cca 3.5 m³); dodatni iskop sa podgrađivanjem (cca 9.5 m³); zatrpavanje peskom cca 9.5 m³ (u slojevima po 30 cm uz zbijanje) slobodnog prostora oko šahta nakon izgradnje; utovar i odvoz materijala iz iskopa i šuta, nastalog rušenjem šahta, na deponiju udaljenu do 5 km. Jediničnom cenom je obuhvaćen kompletan rad i materijal potreban za realizaciju pozicije. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po kompletno izgrađenom šahtu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 2 - čvor 11 |  | kpl |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Rušenje postojećeg šahta na mestu predviđenom za izradu novog. Gornja AB ploča šahta je debljine 20 cm. Zidovi šahta su debljine 25 cm i izrađeni su od opeke. Očekivana debljina donje AB ploče je 25 cm. Pozicijom su obuhvaćene sledeće aktivnosti: rušenje betonske površine (trotoar) i njeno vraćanje u prvobitno stanje sa svim potrebnim osnovnim i pomoćnim materijalom (cca 4.5 m²); rušenje postojećeg šahta (kol. šuta cca 3.5 m³); dodatni iskop sa podgrađivanjem (cca 8.5 m³); zatrpavanje peskom cca 8.5 m³ (u slojevima po 30 cm uz zbijanje) slobodnog prostora oko šahta nakon izgradnje; utovar i odvoz materijala iz iskopa i šuta, nastalog rušenjem šahta, na deponiju udaljenu do 5 km. Jediničnom cenom je obuhvaćen kompletan rad i materijal potreban za realizaciju pozicije. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po kompletno izgrađenom šahtu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 - čvor 23 |  | kpl |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Rušenje postojećeg šahta na mestu predviđenom za izradu novog. Gornja AB ploča šahta je debljine 20 cm. Zidovi šahta su debljine 25 cm i izrađeni su od opeke. Očekivana debljina donje AB ploče je 25 cm. Pozicijom su obuhvaćene sledeće aktivnosti: rušenje postojećeg šahta (kol. šuta cca 3.5 m³); dodatni iskop sa podgrađivanjem (cca 9.5 m³); zatrpavanje peskom cca 9.5 m³ (u slojevima po 30 cm uz zbijanje) slobodnog prostora oko šahta nakon izgradnje; utovar i odvoz materijala iz iskopa i šuta, nastalog rušenjem šahta, na deponiju udaljenu do 5 km. Jediničnom cenom je obuhvaćen kompletan rad i materijal potreban za realizaciju pozicije. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po kompletno izgrađenom šahtu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocić- čvor 21 |  | kpl |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Nabavka, dopremanje i ugrađivanje šljunčanog materijala za tamponski sloj dna šahta. Debljina sloja je 25 cm u zbijenom stanju (Ms=3 kN/cm²) i služi kao podloga za izradu dna šahta od nabijenog betona. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad i materijal. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 - čvor 2 |  | m³ |  | 0,90 |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 2 - čvor 11 |  | m³ |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 - čvor 23 |  | m³ |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocić- čvor 21 |  | m³ |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Nabavka, dopremanje i ugrađivanje izravnavajućeg tamponskog sloja od nabijenog betona MB 20 ispod donje ploče šahta. Debljina izravnavajućeg sloja je 10 cm. Jediničnom cenom obuhvaćen kompletan rad i materijal. Obračun po m3 ugrađenog tampona. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 - čvor 2 |  | m³ |  | 0,36 |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 2 - čvor 11 |  | m³ |  | 0,32 |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 - čvor 23 |  | m³ |  | 0,32 |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocić- čvor 21 |  | m³ |  | 0,32 |  |  |  |  |  |
| 4.10. | Betoniranje donje ploče šahta debljine 25 cm, armiranim vodonepropusnim betonom MB-30, V4. Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka, dopremanje i ugradnja betona, izrada, montaža i demontaža čeone oplate i nega betona. Obračun po m³ ugrađenog betona. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 - čvor 2 |  | m³ |  | 0,72 |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 2 - čvor 11 |  | m³ |  | 0,64 |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 - čvor 23 |  | m³ |  | 0,64 |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocić- čvor 21 |  | m³ |  | 0,64 |  |  |  |  |  |
| 4.11. | Betoniranje gornje ploče šahta debljine 20 cm, armiranim vodonepropusnim betonom MB-30, V4. Paralelno sa izradom ploče postavlja se okvir liveno-gvozdenog poklopca f 600 mm. Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka, dopremanje i ugradnja betona, izrada, montaža i demontaža oplate (5m2/m3) i potrebnih podupirača i nega betona. Napomena: Umesto ploča livenih na licu mesta mogu biti ugrađene i montažne ploče istih ili boljih karekteristika. Obračun po m³ ugrađenog betona. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 - čvor 2 |  | m³ |  | 0,58 |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 2 - čvor 11 |  | m³ |  | 0,51 |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 - čvor 23 |  | m³ |  | 0,51 |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocić- čvor 21 |  | m³ |  | 0,51 |  |  |  |  |  |
| 4.12. | Betoniranje zidova šahta armiranim vodonepropusnim betonom MB 30, V4, debljine 20 cm. Prilikom betoniranja u zidovima ostaviti projektom predviđene otvore za prodore cevi , odnosno ugraditi čelične limove na mestima prodora cevi kroz zid. Jediničnom cenom obuhvaćena je nabavka, dopremanje i ugrađivanje betona, nabavka materijala i izrada oplate (11m2/m3) zajedno sa potrebnim brojem razupirača i fiksatora za samostalno ukrućenje oplate, demontaža oplate i negovanje betona kao i zaziđivanje otvora oko montiranih fazonskih komada. Radove izvesti u svemu prema opštim uslovima izgradnje. Obračun po m3 ugrađenog betona. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 - čvor 2 |  | m³ |  | 1,70 |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 2 - čvor 11 |  | m³ |  | 1,60 |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 - čvor 23 |  | m³ |  | 1,40 |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocić- čvor 21 |  | m³ |  | 1,60 |  |  |  |  |  |
| 4.13. | Nabavka, dopremanje i ugrađivanje nabijenog betona MB 20 u anker blok (cca 0.15 m³). Jediničnom cenom je obuhvaćen kompletan rad i materijal uključujući i potrebnu oplatu. Obračun po komadu urađenog ankera. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 - čvor 2 |  | kom |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 2 - čvor 11 |  | kom |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 - čvor 23 |  | kom |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocić- čvor 21 |  | kom |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4.14. | Nabavka, krojenje, savijanje i montaža armature prema statičkom proračunu i planu armature. Obračun po kg ugrađene armature. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 - čvor 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MA 500/560 |  | kg |  | 116,00 |  |  |  |  |  |
|  | B500B |  | kg |  | 154,00 |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 2 - čvor 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MA 500/560 |  | kg |  | 106,00 |  |  |  |  |  |
|  | B500B |  | kg |  | 139,00 |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 - čvor 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MA 500/560 |  | kg |  | 98,00 |  |  |  |  |  |
|  | B500B |  | kg |  | 139,00 |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocić- čvor 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MA 500/560 |  | kg |  | 106,00 |  |  |  |  |  |
|  | B500B |  | kg |  | 139,00 |  |  |  |  |  |
| 4.15. | Nabavka, transport i montaža pre betoniranja čeličnih ploča debljine 5mm na mestima prodora cevi kroz zid šahta. Ploče su dimenzija 40*40 cm. Obračun po komadu montirane ploče. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 - čvor 23 |  | kom |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.16. | Nabavka, transport i montaža pre betoniranja čeličnih ploča debljine 5mm na mestima prodora cevi kroz zid šahta. Ploče su dimenzija 45*45 cm. Obračun po komadu montirane ploče. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 - čvor 2 |  | kom |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 2 - čvor 11 |  | kom |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 - čvor 23 |  | kom |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocić- čvor 21 |  | kom |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 4.19. | Nabavka i ugradnja penjalica od livenog gvožda SRPS EN 13101. Nakon ugradnje penjalice očistiti. Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 - čvor 2 |  | kom |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 2 - čvor 11 |  | kom |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 - čvor 23 |  | kom |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocić- čvor 21 |  | kom |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 4.20. | Nabavka, dopremanje i ugradnja liveno gvozdenih vodovodnih šahtnih poklopaca Ø 600, klase D400 prema standardu SRPS EN124. Okvir poklopca se postavlja u fazi izrade gornje ploče šahta. Jediničnom cenom obuhvatiti nabavku, transport do mesta ugradnje i ugradnju. Obračun po komadu poklopca zajedno sa mehanizmom za zaključavanje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 - čvor 2 |  | kom |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 2 - čvor 11 |  | kom |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 - čvor 23 |  | kom |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocić- čvor 21 |  | kom |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | ukupno radovi na izradi šahtova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G.2.5. | Radovi na prevezivanju (priključenju) postojećih korisničkih priključaka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Izrada priključka postojećeg korisničkog priključka na polietilensku vodovodnu cev PEHD DN 110. Pozicijom su obuhvaćene sledeće stavke: demontaža postojećeg priključka; nabavka, dopremanje i montaža ogrlice DN 110/25 sa potrebnim spojnim i zaptivnim materijalom; priključenje postojećih priključaka korisnika na ogrlicu DN 110/25 zajedno sa svim potrebnim spojnim i zaptivnim materijalom. Jediničnom cenom obuhvaćen kompletan rad i materijal uključujući i utvrđivanje tačnog položaja kućnog priključka. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po kućnom priključku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  | kom |  | 30,0 |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Izrada priključka postojećeg korisničkog priključka na polietilensku vodovodnu cev PEHD DN 110. Pozicijom su obuhvaćene sledeće stavke: demontaža postojećeg priključka; nabavka, dopremanje i montaža ogrlice DN 110/63 sa potrebnim spojnim i zaptivnim materijalom; priključenje postojećih priključaka korisnika na ogrlicu DN 110/63 zajedno sa svim potrebnim spojnim i zaptivnim materijalom. Jediničnom cenom obuhvaćen kompletan rad i materijal uključujući i utvrđivanje tačnog položaja kućnog priključka. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po kućnom priključku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  | kom |  | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Izrada priključka postojećeg korisničkog priključka na polietilensku vodovodnu cev PEHD DN 90. Pozicijom su obuhvaćene sledeće stavke: demontaža postojećeg priključka; nabavka, dopremanje i montaža ogrlice DN 90/25 sa potrebnim spojnim i zaptivnim materijalom; priključenje postojećih priključaka korisnika na ogrlicu DN 90/25 zajedno sa svim potrebnim spojnim i zaptivnim materijalom. Jediničnom cenom obuhvaćen kompletan rad i materijal uključujući i utvrđivanje tačnog položaja kućnog priključka. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po kućnom priključku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  | kom |  | 37,0 |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocića |  | kom |  | 65,0 |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Izrada priključka postojećeg korisničkog priključka na polietilensku vodovodnu cev PEHD DN 63. Pozicijom su obuhvaćene sledeće stavke: demontaža postojećeg priključka; nabavka, dopremanje i montaža ogrlice DN 63/25 sa potrebnim spojnim i zaptivnim materijalom; priključenje postojećih priključaka korisnika na ogrlicu DN 63/25 zajedno sa svim potrebnim spojnim i zaptivnim materijalom. Jediničnom cenom obuhvaćen kompletan rad i materijal uključujući i utvrđivanje tačnog položaja kućnog priključka. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po kućnom priključku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  | kom |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 |  | kom |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  | ukupno radovi na prevezivanju (priključenju) postojećih korisničkih priključaka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G.2.6 | Ostali radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Ispitivanje cevovoda na probni pritisak od 10 bari u svemu po uputstvu proizvođača cevi za ovu vrstu radova. Po izvršenom ispitivanju treba napraviti odgovarajući zapisnik. Obračun se vrši po m¹. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  | m¹ |  | 1249,7 |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 2 |  | m¹ |  | 12,0 |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 |  | m¹ |  | 152,4 |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocića |  | m¹ |  | 774,5 |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Ispiranje i dezinfekcija cevovoda u skladu sa Pravilnikom o dezinfekciji i pregledu vode za piće (Službeni glasnik SRS, broj 60/81). Jediničnom cenom obuhvatiti celokupan rad i utrošak vode za ispiranje i dezinfekciju i dezinfekciono sredstvo. U slučaju nepovoljnih nalaza bakteriološke i hemijske analize, postupak ispiranja i dezinfekcije ponoviti. Obračun se vrši po m¹. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  | m¹ |  | 1249,7 |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 2 |  | m¹ |  | 12,0 |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 |  | m¹ |  | 152,4 |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocića |  | m¹ |  | 774,5 |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Ispitivanje kvaliteta vode u cevovodu nakon izvršenog ispiranja i dezinfekcije, a pre puštanja cevovoda u rad. Ispitivanje se vrši prema odredbama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Službeni list SRJ, broj 42 od 28.08.1998. i broj 44 od 25.06.1999.). Novoizgrađeni cevovod ne sme imati negativan uticaj na kvalitet vode. U tom smislu predviđeno je da se uzorci za analize uzmu ispred i iza novoizgrađenog cevovoda. Obračun po izvršenoj analizi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - bakteriološka analiza |  | kom |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
|  | - hemijska analiza |  | kom |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - bakteriološka analiza |  | kom |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
|  | - hemijska analiza |  | kom |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - bakteriološka analiza |  | kom |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
|  | - hemijska analiza |  | kom |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocića |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - bakteriološka analiza |  | kom |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
|  | - hemijska analiza |  | kom |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Nabavka materijala i izrada betonskih ploča oko liveno-gvozdenih kapa za zatvarače sa ugradbenom garniturom. Ploče su dimenzija 50X50 cm i debljine 40 cm. Rade se od nabijenog betona marke MB-30 na šljunčanom tamponu debljine 5 cm, dimenzije 50x50. Jediničnom cenom obuhvatiti celokupan materijal i rad uključujući i potrebnu oplatu. Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  | kom |  | 12,0 |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocića |  | kom |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Radovi na presecanju, privremenom blindiranju postojećih cevovoda u periodu montaže projektovanih čvorova i priključenju postojećih cevovoda na projektovane čvorove. Jediničnom cenom obuhvatiti: presecanje i privremeno blindiranje postojećih cevovoda uključujući sve potrebne fazonske komade sa spojnim i zaptivnim materijalom; i priključenje postojećih cevovoda na projektovane čvorove. Postojeće cevovode priključiti na projektovane cevovode po završenoj dezinfekciji. Poziciju izvesti u koordinaciji sa vlasnikom vodovodne mreže. Obračun po komadu priključka. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  | kom |  | 9,0 |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 2 |  | kom |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 |  | kom |  | 3,0 |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocića |  | kom |  | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Demontaža čvorova smeštenih u šahtove. Jediničnom cenom je obuhvaćena demontaža, utovar u transportna sredstva i odnošenje na lokaciju po izboru investitora kompletne fazonewrije i armature u čvoru. Obračun po komadu demontiranog čvora. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | čvorovi sa ugrađenim TT 80/80 |  | kom |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
|  | čvorovi sa ugrađenim TT 200/200 |  | kom |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
|  | čvorovi sa ugrađenim TT 100/100 |  | kom |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | čvorovi sa ugrađenim OP 80/80 |  | kom |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | čvorovi sa ugrađenim OP 80/80 |  | kom |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocića |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | čvorovi sa ugrađenim OP 80/80 |  | kom |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 6.7. | Rušenje postojećih anker blokova (cca 0.15 m³) u postojećim šahtovima koji se zadržavaju u funkciji. Jediničnom cenom je obuhvaćeno rušenje, utovar i odvoz šuta, nastalog rušenjem anker blokova, na deponiju udaljenu do 5 km. Obračun po komadu porušenog ankera. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | čvor 9 |  | kom |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | čvor 10 |  | kom |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 6.8. | Nabavka, dopremanje i ugrađivanje nabijenog betona MB 20 u anker blok (cca 0.15 m³) u postojeće šahtove koji se zadržavaju u funkciji. Jediničnom cenom je obuhvaćen kompletan rad i materijal uključujući i potrebnu oplatu. Obračun po komadu urađenog ankera. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | čvor 9 |  | kom |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | čvor 10 |  | kom |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 6.9. | Nabavka, dopremanje i ugrađivanje nabijenog betona MB 20 u anker blok (cca 0.2 m³) u čvorovima koji nisu u šahtu. Jediničnom cenom je obuhvaćen kompletan rad i materijal uključujući i potrebnu oplatu i tampon od šljunka debljine 10 cm. Obračun po komadu urađenog ankera. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  | kom |  | 24,0 |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 2 |  | kom |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 3 |  | kom |  | 3,0 |  |  |  |  |  |
|  | ul. M. Jocića |  | kom |  | 8,0 |  |  |  |  |  |
| 6.10. | Rušenje postojećih šahtova, prosečnih unutrašnjih dimenzija 1.3*1.3 m, na mestima gde se ne predviđa izrada novih šahtova. Gornja AB ploča šahta je debljine 20 cm. Zidovi šahta su debljine 25 cm i izrađeni su od opeke. Očekivana debljina donje AB ploče je 25 cm. Pozicijom su obuhvaćene sledeće aktivnosti: dodatni iskop sa podgrađivanjem (cca 7.5 m³); rušenje postojećeg šahta (kol. šuta cca 3.5 m³); zatrpavanje radne jame materijalom iz iskopa, u slojevima po 30 cm uz zbijanje, nakon izrade čvorišta (nedostajuću količinu materijala uzeti iz iskopa rova za postavljanje cevovoda); utovar i odvoz šuta, nastalog rušenjem šahta, na deponiju udaljenu do 5 km. Jediničnom cenom je obuhvaćen kompletan rad i materijal potreban za realizaciju pozicije. Obračun po kompletno porušenom šahtu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  | kom |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 6.11. | Probijanje rupe u zidu postojećih šahtova, nabavka i ugradnja fleksibilne trake za dihtovanje, uspostavljanje "sn" veze i obrada ostatka rupe sekundarnim betoniranjem nakon montaže predviđenih fazonskih SP komada (nabavka i ugradnja je predmet posebne pozicije). Pozicijom obuhvatiti i pripremno-završne radove (dodatni iskop i zatrpavanje radne jame, podgrađivanje, obaranje nivoa podzemne vode i sl). Jediničnom cenom obuhvatiti celokupan materijal i rad uključujući i pripremno-završne radove. Obračun po komadu otvora za kompletno izvedenu poziciju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Svetog Save - deonica 1 |  | kom |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
|  | ukupno ostali radovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G.3. | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G.2.1 Pripremno - završni radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G.2.2. Zemljani radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G.2.3. Montažerski radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G.2.4. Izrada šahtova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G.2.5. Radovi na prevezivanju (priključenju) postojećih korisničkih priključaka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G.2.6. Ostali radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PDV 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO REKONSTRUKCIJA VODOVODA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПП Образац

.................................................

Место за печат Наручиоца

НАРУЧИЛАЦ:

ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН

ТРГ СЛОБОДЕ БРОЈ 2

21480 СРБОБРАН

„НЕ ОТВАРАТИ“

Понуда за набавку радова у поступку јавне набавке у отвореном поступку: ЈН 19/2016

Реконструкција водоводне  мреже у улицама Светог Саве и Миладина Јоцића у насељу Турија

ПОНУЂАЧ:

....................................................................................................................................................

(Назив понуђача)

....................................................................................................................................................

(Адреса понуђача)

....................................................................................................................................................

(Матични број и ПИБ)

....................................................................................................................................................

(Име и презиме особе за контакт, функција, телефон и e-mail)

ПОДИЗВОЂАЧИ:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

СВИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

М.П.

Упутство:

Понуђач лепи овај образац на лице коверте, место где се попуњава адреса.

За подизвођаче и учеснике групе понуђача попуњавају се исти подаци као и за понуђаче. Ако у понуди нема подизвођача или ако понуду не подноси група ти делови образца се дијагонално прецртавају.